综采工作面技术标准

1   范围

本标准规定了综采工作面技术内容和要求。

本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。

2   规范性引用文件

煤矿安全规程

煤矿安全技术操作规程

煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）

3   技术要求

3.1  工作面投产（含试运转）条件：

3.1.1  具备经矿总工程师组织审批的工作面作业规程（以下简称作业规程）。

3.1.2  作业规程经宣贯、考试，有记录及本人签字。

3.1.3   工作面支护、通风、运输、生产、排水、注浆、防灭火、供电、通讯、照明、应急救援等系统、设施、设备安装、验收合格，使用良好。

3.1.4  工作面现场应设置 “六图一表”等技术牌板。包括：设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表，避灾路线图等；各种图牌板清晰规范。

3.1.5  矿压监测装备安装到位。

3.1.6  通过由矿组织的工作面投产验收，验收情况报集团公司备案。

3.2  采煤工艺

3.2.1  双滚筒采煤机割煤，采高、循环进度及进刀方式符合作业规程；循环进度及进刀方式应根据煤层倾角、硬度系数、顶底板岩石力学性质及“三机”技术参数分析确定，应做到支护安全、生产高效、定员最少、综合效益最优。

3.2.2  采煤机割、装煤和输送机前移配合装运底煤。

3.2.3  一般采用本架（较薄煤层采用邻架）操作，单架移一次顺序式追机作业，顶板正常时，一般滞后采煤机割煤2～3架移架。

3.2.4  推移运输机，在工作面支架邻架上操作，实现从机尾至机头的推移顺序动作；推溜一般在移架后依次进行，滞后移架20～25m，推移弯曲段不小于20m，推移步距符合作业规程规定，推移输送机时至少分3次进行，前后互相配合推移到位。

3.3  基础要求

3.3.1  监测支护质量和顶板动态，有健全的分析和处理制度，分析、处理和记录闭合，资料齐全。

3.3.2  进行工作面矿压观测。

1）开采前制定观测方案，在作业规程中明确。

2）新采区首采工作面观测至初压后第6次周期来压结束；其它工作面观测至初压后第2次周期来压结束。

3）回采结束后1个月内完成工作面矿压观测报告，报集团公司生产技术处备查。

3.3.3  工作面煤炭回收率：厚煤层不小于93%，中厚煤层不小于95%，薄煤层不小于97%。

3.3.4  确需留顶煤或底煤时，必须制定安全技术措施，经矿总工程师批准后方可实施；禁止既留顶煤又留底煤。

3.3.5  工作面浮煤在2m2内浮煤平均厚度不超过30mm。

3.3.6  有工作面地质和水文地质预报，公司地质部门每月至少1次地质预报，有经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门和施工单位报告的记录。

3.3.7  对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行班评估，并做好记录。

3.3.8  工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高＜100mm/m；工作面顶板不应出现台阶下沉。

3.3.9  合理劳动组织，按正规循环图、表作业。

3.3.10  工作面保持“三直、两平、一净、两畅通（支柱直、运输机直、煤壁直，运输机平、顶梁平，浮煤净，出口畅通、人行通道畅通）”。

3.3.11  禁止使用支柱、支架起吊设备等重物。

3.3.12  作业人员严格执行“敲帮问顶”，发现隐患应立即处理或撤离。

3.3.13  工作面及顺槽输送机机头、机尾有合格压（戗）柱；绞车固定符合规定。

3.3.14  人员跨越运输设备处设置安全牢固的行人过桥。

3.3.15  作业规程必须符合现场；生产条件发生变化时及时补充措施。

3.3.16  有工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的专项措施。

3.3.17  作业规程编制、审批、贯彻、实施管理制度健全，并由矿总工程师组织至少每月1次规程复审，并有复审意见。

3.3.18  生产技术部、安监处每月至少1次到施工单位检查作业规程贯彻情况。

3.3.19  工作面结束回采后1周内，施工单位技术员应将原始资料交生产技术部存档备查，包括作业规程、补充措施、图纸等，生产技术部至少保存2年以上。

3.3.20  工作面结束回采后15天内，施工单位技术员应完成“作业规程贯彻总结”，交生产技术部审查、存档。

3.4  工作面初压

3.4.1  矿必须成立生产矿长任组长的初采管理小组，负责工作面初采、初垮、初压期间的安全生产管理。

3.4.2  工作面初压期间，矿必须安排采煤专业分管人员盯现场，直至初压解除。

3.4.3  工作面应进行矿压观测，并及时观测和分析工作面压力显现情况；观测内容应包括支架初撑力、工作阻力、超前支护载荷、巷道围岩移近量等矿压显现参数；生产技术部应根据观测情况及时下达初垮、初压预报通知单，并有分管领导签字。

3.4.4  初压解除，应由生产矿长组织总工程师、安监处长及有关单位进行现场集体会审，并有签字记录。

3.5  顶板支护

3.5.1  一般采用类比法和公式法，合理确定工作面液压支架支护强度P。

1）通过类比本矿或邻矿同煤层相同或相近采深矿压观测资料，选取本工作面顶板压力参数P1。

2）应用经验公式计算顶板对支架作用力。

P2＝9.81hγk（KN/m2）

式中：

h ——工作面采高，m；

γ——顶板岩石容重，t/m3；

k ——工作面支架应支护的上覆岩层厚度与采高之比，应综合考虑采深及顶板岩性等因素，一般选取6～8，较大采深、稳定及坚硬顶板应选取8以上。

3）比较P1、P2，选取其中较大值作为工作面合理支护强度P，所选支架支护强度必须大于P且至少留有15%以上安全系数；所选支架对工作面底板最大压强必须小于工作面实测底板容许比压值。

3.5.2  支架（柱）：

1）工作面支架质量合格率达到100%。

2）支架无歪架、挤架、咬架；支架顶梁与顶板平行支设，其允许最大仰俯角＜7°。

3）支架垂直于顶底板支设，歪斜＜±5°。

4）支架排成一条直线，其偏差不得超过±50mm，中心距符合作业规程要求，偏差不超过±100mm。

5）工作面支架立柱及前梁液压千斤顶必须有压力表显示，支架初撑力不小于24MPa，初撑力不足时要及时补液。支架各结构、部件完好，液压系统、操作系统灵敏可靠，无跑、冒、滴、漏、串液和卸载现象。

6）相邻支架无明显错差（不超过顶梁侧护板高度的2/3），架间空隙小于200mm。

7）支架顶梁接顶严密，端面距不超过340㎜。

8）工作面采高超过3m或片帮严重时，支架必须使用护帮板并紧密接触煤壁。

9）工作面倾角大于15°时，支架、运输机应采取防倒、防滑措施；倾角大于25°时，必须有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施。

10）工作面支护材料（液压支柱、铰接顶梁、长钢梁等）必须符合国家标准、安全规程及作业规程要求。所有支护材料有基础台帐，对规格型号、供货渠道、数量及合格证等均有记录。

11）工作面必须保持一定数量的备用支护材料，备用材料的数量、规格、存放地点和管理办法等，应在作业规程中明确规定。

3.5.3  过断层技术要求

1）过断层前，要提前做好工作面过断层预想剖面图，研究方案。

2）过断层期间，矿技术、地测部门负责至少每推采3～5m实测一个剖面，条件变化显著时，每天一个实测剖面，及时根据工作面实测剖面指导现场确定合理层位及顺坡；坡度变化段支架间距要保持均匀，防止支架间隙过大造成漏矸或间隙过小造成挤架、咬架。

3）工作面过断层要采取及时移架、超前移架、带压擦顶移架、护帮板及时护帮、注高分子材料等综合措施，加强顶帮管理。注高分子材料应制定专项设计和安全措施。

4）当工作面压力大，面前溜帮严重，移架后端面距仍超过规定的，应采取在支架前梁上架设前探棚，并在棚下支设单柱或顶板打顶、帮锚杆等措施控制顶板。工作面顶板发生漏冒时，必须及时停止采煤机和运输机，控制好顶板后再继续生产，防止漏冒范围扩大。

3.5.4  过老巷技术要求：

1）工作面过老巷前，要认真分析排查老巷层位、顶底板、积水及有害气体等安全隐患，研究制定专项措施。

2）老巷与工作面层位不同时，要提前采取打木垛背顶或垫底等必要措施，防止过老巷支架超高。

3）工作面揭露老巷后，加强该范围内的顶板支护，确保支架初撑力合格，支架间隙及侧护板错距符合质量标准；严禁支架超高使用。

3.5.5  顺槽超前支护要求：

1）巷道净高不低于1.8 m。

2）具备条件的，优先选用顺槽支架或悬浮式液压支柱。

3）超前支护长度一般不小于30m。在沿空掘（留）巷、深部开采、顶底板岩性差、煤柱回收、矿压显现明显、采动超前影响范围较大等条件下，工作面超前支护范围应大于30m，并应随巷道掘进（留设）施工采取预先强化支护措施，具体在作业规程中明确规定。

4）采取铰接顶梁支护时，保持平直铰接，顶梁长度与工作面循环进度匹配。

5）超前支护方式应在作业规程中明确规定。

6）底板较软时，支柱穿鞋；支柱钻底量＜100mm，初撑力＞50KN。

3.5.6 工作面端头支护要求：

1）采用铰接顶梁或长钢梁支护时，必须形成与1号架及末号架交替支护，在作业规程中附图并说明。

2）端头单体支柱初撑力＞90KN，并确保较高支护强度，放顶线支柱远距离回撤，有安全措施及专用工具。

3.6  停采回撤

3.6.1  工作面距设计停采线50m前，由矿总工程师组织有关人员进行现场会审，研究确定停采位置，制定停采安全技术措施；停采位置应避开断层、构造带、集中压力区等。

3.6.2  工作面回撤时，必须加强顶、帮支护，及时支设抬棚或点柱，支架（柱）初撑力合格，严禁空顶作业。

3.6.3  回撤支护范围内支柱及棚梁必须采取拴牢固定措施，防止倒柱伤人。改柱换棚时严格执行“敲帮问顶”和“先支后回”制度，坚持一人操作一人监护，必须在安全支护下施工。

3.6.4  起吊重物时，严禁使用支护顶帮的锚杆、锚索、支架等做吊挂点。

3.7  设备维护

3.7.1  对工作面机电设备定期检查，执行包机、检修、保养制度，有原始记录。

3.7.2  机电设备运转、检修、事故分析、润滑、油脂、配件消耗等记录齐全。

3.7.3  乳化液泵压力≥30MPa，液压系统完好，无滴、漏、窜液和卸载现象。乳化液浓度3%～5%，正常使用过滤网（器），乳化液自动配比器使用正常，有现场检查手段。

3.7.4  输送机挡煤板、刮板、螺栓齐全完整，工作面运输机铲煤板齐全。

3.7.5  采煤机不漏油、不缺齿、不缺脂，喷雾效果良好。

3.7.6  顺槽带式输送机撑架、托辊等部件齐全完好；胶带不跑偏。

3.7.7  电缆吊挂、管路铺设符合规定要求；电器设备上方有淋水时，有防水设施。

3.7.8  机电设备各种保护齐全、灵敏、可靠。

3.7.9  工作面设备牌板技术参数能正确反映设备状态，设备变动后应使牌板技术参数与设备相符。

3.7.10  机电设备按规定使用各种油脂，按时取样化验，保持设备良好润滑状态。

3.8  文明生产

3.8.1  泵站、休息地点、油脂库等场所照明；图牌板齐全、清晰整洁，巷道交叉口有避灾标识牌。

3.8.2  两巷：支护完整，作业范围内无失修巷道；安全距离符合规定，设备上方与顶板距离应大于或等于0.3m。

3.8.3  巷道及硐室底板平整，无浮渣及杂物、无淤泥、无积水，管路、设备无积尘；物料分类码放整齐，有标志牌，设备、物料放置地点与通风设施距离大于5m。

3.8.4 工作面内管路敷设整齐，支架内无浮煤、积矸，照明符合规定。

3.8.5 瓦斯浓度不超限，工作面温度超过26℃应采取降温措施。