架棚支护技术标准

1 范围

本标准规定了架棚巷道支护技术要求。

2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿安全技术操作规程

GB 50511-2010  煤矿井巷施工规范

GB 50213-2010  煤矿井巷工程质量验收规范

3   技术要求

3.1  材质要求

3.1.1  施工中不得使用下列支护材料及支架：不符合作业规程规定的支护材料；腐朽、劈裂、折断、过度弯曲的坑木；严重锈蚀或变形的金属支架。梯形铁棚支架间撑木和背顶帮小杆均采用断面不小于60×40mm的坚韧木材制作，背顶帮时也可采用水泥背板。

3.1.2  可缩性金属支架、U型钢支架间采用金属拉杆。

3.1.3  梯形铁棚棚梁与棚腿之间必须加垫规格长×宽×厚=110×90×10mm的木垫板，棚腿与棚口之间加规格为长×宽×厚=90×60×10mm的口板，垫板与口板必须进行防腐处理。当底板松软或棚腿不能支到实底时，棚腿下面必须用规格为长×宽×厚=250×200×30mm的木垫板垫底。

3.2  操作要求

3.2.1  支护过程中，必须对工作地点的电缆、风筒、风管、水管及机电设备妥善加以保护，不得损坏。

3.2.2  严禁将棚腿架设在浮煤浮矸上。

3.2.3  放炮崩倒、崩坏的支架应及时修复或更换。修复支架前，应先找掉危石、活矸，做好临时支护；扶棚或更换支架，应由外向里逐架依次进行。

3.2.4  在倾斜巷道内架棚，必须有一定的迎山角，迎山角值应符合以下规定。支架必须迎山有力，严禁支架退山。

倾斜巷道支架迎山角

| 巷道倾角 | 5°～10° | 10°～15° | 15°～20° | 20°～25° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架迎山角 | 1°～2° | 2°～3° | 3°～4° | 4°～5° |

3.2.5  架棚巷道支架之间必须安设牢固的拉杆或撑木。工作面10m内应敷设防倒器或采取其他防止放炮崩倒支架的措施。梯形铁棚相邻两棚腿间各打设2根撑杆，第一根位于棚口以下200mm处，第二根位于棚口以下1000mm处，撑杆的架设必须牢固可靠，不能有帽楔，并与巷道坡度方向一致。

3.2.6  巷道支护高度超过2m，或在倾角大于30°的上山进行支护施工，应有脚手架或搭设工作平台。

3.2.7  架棚巷道断面规格允许偏差和支架架设允许偏差执行《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB50213-2010）中相关规定，不合格时应进行处理。

3.2.8  支架与顶帮之间的空隙必须背紧背实，背帮背顶材料，不得松动或空帮空顶。顶帮的小杆或背板应与巷道中线或腰线平行。梁腿接口处的两肩必须加楔打紧，顶帮的小杆或背板两头必须超过梁（柱）中心。

3.2.9  底板是软岩（煤）时，要在棚腿底部加垫木垫板防止钻底。木垫板采用规格为长×宽×厚=250×200×30mm的优质坚韧木材制作。棚腿柱窝要挖到实底，其深度不小于设计30mm，并把棚腿铺在实底上。

3.2.10  金属支架棚腿上端要焊接防掉棚梁的装置，棚腿下端必须焊金属垫板，以增加与棚梁的接触面积和减少棚腿钻底量。焊缝必须饱满，无瞎缝。棚腿要支到实底，腿窝深度不得小于0.2m，有水沟一侧至水沟底以下不小于0.1m。

3.2.11  架设拱形棚注意事项：拱梁两端与柱腿搭接吻合后，可先在两侧各上一只卡缆，然后背紧帮、顶，再用中、腰线检查支架支护质量，合格后即可将卡缆上齐。卡缆拧紧扭矩不得小于150N·m；U型钢搭接处严禁使用单卡缆。其搭接长度、卡缆中心距均要符合作业规程规定，误差不得超过10％。

3.2.12  掘进工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度。靠近工作面10m内的架棚，在爆破前必须加固。加固材料和加固方式必须在作业规程或施工措施中明确规定。架棚巷道支架间必须支设牢固的撑木或拉杆等防倒设施。爆破崩倒、崩坏的支架，必须按由外向里的顺序逐架进行修复、确认安全后，方可进入工作面作业。在开始工作前及工作中，必须随时认真检查工作地点顶帮和支架情况，发现隐患，必须及时处理。

3.2.13  倾斜巷道的支架，必须有保证支架稳定和防倒的措施，具体要求在作业规程中规定。

3.3  梯形铁棚架设

3.3.1  备齐工具和支护材料。

3.3.2  安全检查，排除不安全隐患。爆破前加固工作面10m范围内的支架，爆破后按由外向里的顺序逐棚检查、整修。

3.3.3  移前探梁、架棚梁、接顶。爆破后将前探梁前移至工作面固定牢固，上好棚梁，调整好中腰线，并背实顶板，棚梁前方空顶区用板梁背实。

3.3.4  将中腰线延长至架棚位置。

3.3.5  挖腿窝。先量取棚距，按中线和下宽定腿窝位置，按腰线确定其深度。控制好顶帮后，再把腿窝挖至设计深度。挖腿窝时，须由专人监护。

3.3.6  立棚腿。竖上棚腿，调整好扎角，并稳固好棚腿。前探梁上的棚梁与棚腿合口，先合一侧、再合另一侧。禁止人员在下方逗留或通过。合口后将支架找正，压肩初步固定。

3.3.7  背顶背帮。检查支架的架设质量，符合质量标准后，再背顶背帮，楔紧打牢。

3.3.8  按设计位置使好撑木、拉杆、联棚器等稳固装置。

3.3.9  检查架棚质量，清理现场。

3.4  可缩支架架设

3.4.1  备齐工具和支护材料。

3.4.2  爆破前加固工作面10m范围内的支架；爆破后按由外向里的顺序逐棚检查、整修。

3.4.3  移前探梁、架棚梁、接顶。爆破后将前探梁前移至工作面固定牢固，上好棚梁，调整好中腰线，并背实顶板，棚梁前方空顶区用板梁背实。

3.4.4  将中腰线延长至架棚位置。

3.4.5 立棚腿：可缩支架的棚腿，可直接载入腿窝，未安装好的，在现场按设计搭接长度进行搭接，安上卡缆，拧紧螺母，立入腿窝，扶正，临时固定。

3.4.6  架设棚梁：临时支护时在前探梁上安放拱形梁；接头搭接后，将支架找正，安上撑杆或拉杆。

3.4.7  全面检查支架架设质量，适当调整搭接长度，符合质量标准要求后，用专用扳手逐个拧紧螺母并达到设计规定的扭矩值。

3.4.8  背顶背帮，楔紧打牢。拱形可缩支架由两侧对称穿背至拱顶，并达到设计要求，梯形可缩支架有让压间隙的，应按设计留出间隙。

3.5  更换巷道支架要求

3.5.1  独头掘进巷道必须撤出迎头以里所有人员，严禁与迎头施工平行作业。施工前要将作业地点前后10m范围内的支架，全部进行加固。

3.5.2  整修换棚必须先支后回：

1）更换一架棚时，需首先采用2～3棵点柱或前探支架作临时支护，托牢需更换的支架，在其掩护下进行开帮、挑顶架设新支架，新支架使好背实后，方可逐侧回掉需更换的棚腿、再回掉棚梁。

2）更换两架以上的棚子，要按由外向里的顺序、在前探支架掩护下逐架进行。首先使用前探支架托牢第一架需更换的棚梁和新架设的棚梁，在其掩护下进行开帮、挑顶架设新支架，新支架使好背实后，方可逐侧回掉需更换的棚腿、再回掉棚梁。第一架更换完毕后，在前探支架的掩护下，逐架向里进行换棚工作。

3）独头巷道维修时，必须由外向里依次进行，并严禁人员进入维修地点以里。严禁分段平行作业。在一架未完工之前，不得中止工作。

3.6  架棚巷道开门口要求

3.6.1  架棚巷道新开门口必须使用临时抬棚，将开门口范围内及其两侧各不少于一架原棚梁托住。然后开宽巷道再使用永久抬棚，永久抬棚净宽小于2.5m时，可使用单抬棚；永久抬棚净宽大于2.5m时，要使用双抬棚，插梁端头要同时压住双抬棚棚梁，插梁与永久抬棚及棚腿接合处都要焊挡板。插梁与抬棚棚梁用木楔加紧，不得重楔。抬棚棚腿不得使用单体液压支柱和金属摩擦支柱及桦木等脆性材料。

3.6.2  架棚巷道开门要浅打眼，放小炮，采取有效措施，减少对门口两侧岩体的破坏。抬棚与相邻支架必须用小杆背牢，打上撑杆，不准有四不靠的抬棚。

3.6.3  开门口形式的小绞车窝，抬棚与抬棚以里第一架棚的棚距不大于0.3m，两棚必须互不关联，以防意外撞倒抬棚时，影响小绞车窝的安全。

3.7  废旧钢材复用要求

3.7.1  利用各种废旧钢材制作金属支护用品，要根据各种钢材的材质和横截面形状作出设计图纸。设计时应全面考虑支架的受力状态，进行强度计算。对接口处、棚腿上下的接触面积、支架夹角大小及焊接加工工艺等，都要做出明确规定。

3.7.2  对废旧钢材的腐蚀、磨损程度等，要做出能否使用的具体规定，在选材时要指定专人把关。

3.7.3  同型号或性能相同的废旧钢材方可焊接在一起，并根据不同材料正确选择电焊条。焊接工艺必须符合设计规范技术要求，焊接处的强度必须达到被焊材料本身的强度要求。

3.7.4  焊接支架出厂前，必须按图纸要求对焊接质量进行验收（做好记录备查）。验收合格方准出厂下井使用。

3.7.5  废旧钢材焊接的支架，不准作棚梁和抬棚腿，不准在松软岩层、破碎顶板和断层带等压力较大地点使用，不准用于巷修替（套）棚，不准用于下分层巷道。

3.7.6  凡使用废旧钢材制作的支架，必须制定专门的安全技术措施，对适用范围、地点及棚距等做出具体规定。