机电通用技术标准

- 1  范围

本标准规定了矿井机电通用技术内容和要求。

本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。

- 2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

矿井机电管理规定

煤矿安全质量标准化标准

煤炭工业企业设备管理规程

- 3  技术内容

3.1  一般要求

3.1.1  公司总工程师对机电技术管理工作全面负责，把改善机电条件、建立健全各项机电技术管理制度提到议事日程，检查、督促机电技术工作计划、技术措施的落实，定期听取机电副总工程师及有关部门机电技术工作汇报，及时对机电技术工作做出决策，审批有关机电安全技术措施和资金计划。

3.1.2  机电副总工程师对机电技术工作负直接领导责任，负责贯彻落实上级安全技术政策、规定、指令，组织实施”三大规程”和安全保护装置的检查、试验、验收及问题处理，组织排查和处理技术安全隐患，组织审查机电重大技术改造项目，审批机电安全技术措施，协助公司总工程师抓好机电技术管理工作。

3.1.3  机电部是公司机电技术管理工作的职能部门，在公司总工程师和机电副总工程师的领导下，统一管理公司机电技术工作，不断完善机电技术管理制度和规定，加强机电设备、安全保护装置的检查、验收等技术管理工作。

3.1.4  公司人力资源部职工学校负责对机电技术职工的年度技术培训考核工作，制定机电年度技术培训计划、机电职工2年轮训规划，并按计划培训。

3.1.5  公司区队干部，对本单位的机电技术管理工作负直接责任，加强对本单位机电设备、安全保护装置的检查、维修，确保本单位所使用和管理的机电设备、安全保护装置等始终处于良好状态。

3.1.6  跟班区队长、工长（班组长）是当班机电技术安全管理的第一责任者，对机电设备、安全保护装置的检查、维修和使用管理负直接责任。

3.1.7  机电设备操作人员对机电设备现场操作负直接责任，严格执行”三大规程”、安全技术措施和上级的规定，做到正规操作，按章作业，自主保安、互保联保。

3.1.8  特种作业人员必须经过技术培训，考试合格，持证上岗。

3.1.9  公司建立、健全机电技术工作制度。要做到年初有计划，年终有总结。公司要定期召开机电技术管理工作会议，总结前一阶段技术工作，布署下一步技术工作重点，不断提高机电技术管理水平。

3.1.10  坚持矿井机电安全费用计划编报制度。公司每年要编制和落实机电安全费用项目和资金计划，加大机电安全投入，不断提高机电技术装备水平。

3.2  基本要求

3.2.1  必须及时填绘反映实际情况的下列图纸：提升、通风、压风、排水、供热系统图，井上、下供电系统图，井下电气设备布置图，地面高压供电线路杆位图。

3.2.2  井上、下供电系统图，井下电气设备布置图，供电线路杆位图中应注明：

1）电动机、变压器、配电设备等装设地点。

2）每一设备的型号、容量、电压、电流等技术参数。

3）馈出线的短路、过负荷保护的整定值，熔断器熔体的额定电流值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流值。

4）线路电缆的用途、型号、电压、截面和长度。

3.2.3  建立健全各种制度、记录，技术资料齐全，记录填写认真、数据真实

3.2.4  技术人员上岗检查及时、认真，发现问题及时处理。

3.3  积极推广新技术、新工艺、新设备、新材料，提高机电装备水平。试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前，必须经过论证、安全性能检验和鉴定，并制定安全措施。

3.4  机电设备检修

3.4.1  采掘、运输和其它移动设备，应保持一定的备用数量，实行按计划轮换检修，采掘设备每日检修时间不少于2h，主要大型设备每日检查检修不少于2～4h，综采、综掘设备每日检查检修应不少于4～6h。

3.4.2  严格执行设备包机制，并按规定时间对设备、小电、电缆进行认真检查检修。

3.4.3  严格执行每年不少于12天的停产检修制度，检修要留有记录，月度检修计划要按照下列要求编制和申报：

1）停产检修计划要编制停风、停电、停水和副井绞车停运时间通知，随检修计划上报并发至各有关单位。

2）矿井停产检修计划在检修前5天由机电副总工程师带领机电部主管工程师和安全监察处分管机电人员到集团公司汇报检修计划和主要安全注意事项，检修计划一式5份报集团公司，停产两天及以上的机电检修项目要提前15天报集团公司审批。

3）矿井停产检修项目和时间不准随意更改，确需更改时，必须经集团公司批准。

3.5  机电施工安全技术措施的编制和审批

3.5.1  编写的施工安全技术措施，必须经过现场勘查、讨论研究后确定施工方案，编写的措施要具有可操作性。

3.5.2  施工安全技术措施的主要内容包括：措施名称、施工负责人、安全负责人、技术负责人、施工地点、施工时间、施工内容、施工方法、技术质量要求、安全注意事项、施工进度表（24h及以上的施工项目）和劳动组织等。

3.5.3  下列施工项目必须制定施工安全技术措施：

1）在井下主要硐室、主要进风巷、井口房内进行电焊、气焊、气割和喷灯焊接等。

2）连续工作8h及以上的检修项目。

3）大型固定设备的机械、电控系统调整、改造、安装；1.2m及以上绞车减速机、滚筒、制动系统、润滑系统解体检查检修，更换轴套、轴瓦、齿轮、联轴节、滚筒板、闸板、支轮、联接键、传动轴和制动系统的主要零部件等。

4）水平排水泵房和变配电硐室设备的安装撤除；采区变电所设备的安装撤除。

5）20m3/min及以上压风机、4t及以上锅炉、滚筒直径1.2m及以上绞车和工作面的主要设备安装撤除。

6）主通风机的检修、安装和撤除。

7）带式输送机的安装、撤除及胶带的更换（包括硫化接头）；钢丝绳牵引带式输送机、钢丝绳芯带式输送机主机解体检查、检修、更换主要零部件和钢丝绳牵引带式输送机更换钢丝绳。

8）主井升降人员、从罐笼和箕斗顶或底以及罐笼、箕斗升降大型物件。

9）井筒作业、更换摇台或罐座。

10）地面变电所主变压器检修、安装、撤除。

11）井上、下6kV、10kV高压电缆敷设、撤除和运输。

12）井架安装、撤除、检修及高空作业。

13）6kV及以上高压架空线路（杆）的架设、撤除和检修。

14）起吊、运输大型物件及”四超”（超长、超宽、超高、超重）物件时。

15）更换和检修提升系统的天轮、摩擦轮、导向轮、箕斗、罐笼、减速机和主电动机等。

16）水泵联合试运转和主通风机反风、救灾演习等。

17）试验推广新技术、新工艺、新设备和新材料等。

18）处理大型机电事故要有应急措施。

19）高压电气设备、高压电缆的电气试验。

20）钢丝绳牵引带式输送机运送物料。

21）更换、安装和检修井筒装备。

22）对机电设备主要系统进行技术改造。

3.5.4  措施审批：

1）停产两天及以上的检修项目和对大型固定设备重点部位进行技术改造以及重大安装施工项目等的施工措施由公司审批后报集团公司审批。

2）措施的传达贯彻：报集团公司审批的措施由机电副总工程师组织传达学习，其它项目的施工措施由分管技术员传达贯彻，参加施工人员要进行学习考试、签字，合格后方可参加施工