矿井主通风机技术标准

1  范围

本标准规定了矿井主通风机技术内容和要求。

本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。

2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备完好标准

煤矿安全质量标准化标准

大型机电设备技术测定

3  技术内容

3.1  资质

3.1.1  有生产许可证、产品出厂合格证及煤安标志，防爆设备应具备防爆合格证，有专人验收合格，有验收报告。

3.1.2  各种图纸资料齐全完整。

3.1.3  机房、设备选型、供电及监控符合设计要求。

3.2  通风设备

3.2.1  设备机体防腐良好，无明显的变形、裂纹、剥落等缺陷。

3.2.2  机壳结合面及轴穿过机壳处，密封严密，不漏风。

3.2.3  若通风机的噪音超过85db，有降噪措施。

3.2.4  电机加油、排油及监测装置应完好无损。

3.2.5  弹性柱销式联轴器弹性圈外径与联轴器销孔内径差不应超过1mm。柱销螺母应有防松装置。

3.2.6  齿轮式联轴器齿圈的磨损量不应超过原齿圈的20%，键和螺栓不松动。

3.2.7  蛇形弹簧式联轴器的弹簧不应有损失，厚度磨损不应超过原厚的10%。

3.2.8  联轴节处必须安装合格的护罩，并应固定牢固。

3.3  反风设施

3.3.1  风风电机反转开启灵活，立式闸门关闭严密，不漏风。

3.3.2  反风装置能在10min内完成反风任务。

3.3.3  风门绞车符合小绞车完好标准，并随时启动，运转灵活

3.3.4  钢丝绳固定牢靠，涂油防锈，断丝数每捻距内不超过25%。

3.3.5  导绳轮转动灵活。

3.4  安全保护

3.4.1  防爆门不得小于出风口断面积，并正对出风口风流风向。

3.4.2  防爆门应严密，重锤应悬挂得当，能正确开启关闭。

3.4.3  转动及带电裸露部分有保护栅栏和警示牌。

3.4.4  水柱计、电流表、电压表、电度表、温度计等仪表齐全，指示准确，并进行校验。通风机、电机各轴承有超温报警，并进行试验。

3.4.5  过流和欠压保护装置动作可靠，整定合格，并进行试验整定。

3.4.6  高压电动机装设避雷装置，避雷装置应每年进行一次电气试验。

3.4.7  电气安全绝缘防护用具齐全，电气预防性试验合格，不得超期使用。

3.4.8  微机监控设备，各处传感器采样准确，显示器显示数据正确。

3.5  技术资料

3.5.1  建立健全技术档案设备档案必须实行专人管理、微机辅助管理，做到一台一档内容齐全：

1）设备使用说明书。

2）调试安装验收单。

3）试验、检验记录。

4）设备历次事故记录。

5）设备历次性能测试和关键部件探伤记录。

6）事故分析报告处理及改进意见。

7）设备大修及技术改造记录。

8）设备履历簿和技术特征卡片。

9）安装图纸，配件图册。

3.5.2图纸：

1）供电系统图。

2）反风系统图。

3.6  主通风系统检修周期必须符合表2要求。

表2                             主通风机检修周期表

| 部 位 | 检修内容 |  | 周 期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 机 | 1．风机外壳及风门除锈防腐 |  | 1年 |  |
|  | 2．前后导叶、集流器和扩散器的检查、防腐处理 |  | 6个月 |  |
|  | 3．轴承解体检查清洗换油、测量间隙 |  | 1年 |  |
|  | 4．测量轴的水平度和同心度 |  | 1年 |  |
|  | 5．反风演习 |  | 1年 |  |
|  | 6．技术性能测定 |  | 5年 | 新安装及系统技术改造后做技术测定 |
|  | 7．风门及牵引设备检修 |  | 3个月 | 含对旋风机的立式风门。 |
|  | 8．防爆门检查 |  | 6个月 |  |
|  | 9．反风设施检查 |  | 3个月 |  |
|  | 10．传动轴、主轴、叶片等关键部件探伤 |  | 1年 |  |
| 电气 与 仪表 | 1． | 电机解体检查、清扫，测量转子与定子间隙，轴承换油、测量间隙 | 1年 | 适用于2K系列通风机 |
|  |  | 电机检查，轴承加油，隔流腔检查 | 按出厂 说明书执行 | 适用于对旋式通风机 |
|  | 2．电气预防性试验 |  | 1年 |  |
|  | 3．校验各种仪表 |  | 1年 |  |
|  | 4．保护整定 |  | 6个月 |  |

3.7  主通风机技术测定

3.7.1  主通风机投入运行后每5年至少进行1次性能测试。设备改造或改变矿井通风系统时，要做性能测试。

3.7.2  测试内容及资料

1）绘制通风机性能曲线。对通风机进行测试的工况点选择，一般不少于10个，且均匀分布。对轴流式通风机，应绘制通风机装置静压特性曲线，对离心式风机，应将全压特性曲线转化为静压特性曲线。

2）测试喘振点。

3）计算正常运行工况时的运行效率和输出功率。

4）测试通风机噪声，轴承与电动机温升。