地面排矸系统技术标准

- 1  范围

本标准规定了地面排矸系统技术要求。

本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。

- 2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备检修质量标准-运输设备

煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）

- 3  技术要求

- 3.1　绞车滚筒

- 3.1.1　钢丝绳排列均匀，固定绳头卡子无松动。

- 3.1.2　机座和基础无裂纹，基础螺栓无松动。

- 3.1.3　工作闸、安全制动闸正常，敞闸间隙不大于2mm。

- 3.2　减速器

- 3.2.1  轴承、油盅、油孔、润滑油量、液压站油量等合适。

- 3.2.2  减速器各部位无漏油。

- 3.3　电控装置

- 3.3.1　继电器动作灵活，可靠。

- 3.3.2　接线端子螺栓无松动，脱落。

- 3.3.3　硬件安全电路与软件安全电路，两者相互冗余，相互闭锁，实现提升机控制与逻辑闭锁。

- 3.3.4　安全保护可靠、正常。

- 3.3.5　深度指示器准确。

- 3.3.6　各处接地牢固，接触良好。

- 3.3.7　仪表齐全、指示准确。

- 3.3.8　操作把手、按钮齐全灵敏。

- 3.3.9　操作台、控制柜整洁无灰尘、无变形、无掉漆。

- 3.3.10　信号准确清晰。

- 3.4　箕斗

- 3.4.1　箕斗车体无变形，裂纹及破损。

- 3.4.2　卸载轮及卸载轴使用正常。

- 3.4.3　箕斗牵引绳头及绳皮完好。

- 3.4.4　轮对无变形，运转正常。

- 3.5　翻矸卸载架

- 3.5.1　卸载架轨道坡度不大于25°，架上轨道与后部轨道坡度、方向一致。

- 3.5.2　卸载架左右水平不偏斜。

- 3.5.3　卸载架支撑牢固不摇晃。

- 3.5.4　各部件连接牢固，无开焊、螺丝松动。

- 3.5.5　前限位、过卷保护齐全灵敏可靠。

- 3.5.6　结构件无严重锈蚀、磨损。

- 3.6　绞车房

- 3.6.1　绞车房门窗完好，墙面整洁，房顶不渗漏。

- 3.6.2　车房有醒目的名称标示，安全警示，管理牌板、技术图纸张挂齐全整齐。

- 3.6.3　冬季保暖、夏季散热设施齐全完好。

- 3.6.4　室内照明配备齐全。

- 3.6.5　出入口畅通。

- 3.6.7　车房周围无易燃物、无杂物、地面无杂草。

- 3.7　地面排矸矿车行车通道

- 3.7.1　轨道质量达到一级品。

- 3.7.2　轨道两侧有高度不低于1000mm的全封闭护栏，护栏内侧与运输设备（机车、车辆）最突出部分间距不小于800mm，并设便于行人的通道。

- 3.7.3　行车道两侧护栏在交岔道口处设置警示挡栏，矸石车通过时封闭道口，并有声光报警。

- 3.7.4　护栏内无物料、无杂物、无积水、无杂草。

- 3.7.5　设置夜间照明，光照度不小于10Lx。

- 3.8　矸石山体

- 3.8.1　矸石山箕斗行车道及翻矸架上设置照明。

- 3.8.2　翻矸架至山下轨道起坡点设置吊挂电缆、管路的杆架，间距不大于5m。

- 3.8.3　山体矸石堆积坡度不大于42°。

- 3.8.4　距山体底部周围不小于10m处设置封闭护栏或护墙能够有效防止人员或动物进入。

- 3.8.5　山体周围护栏（或护墙）外侧人员接近处设置醒目的警示，间距宜50m设1个，内容为“矸石山危险”、“滚落异物伤人”、“禁止入内”等。