辅助运输轨巷、设施基本技术标准

- 1  范围

本标准规定了辅助运输巷道、轨道、设备、安全设施以及材料设备运输的基本技术要求

本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。

- 2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿安全技术操作规程

煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）

煤矿机电设备检修质量标准-运输设备

矿井轨道质量标准及架线维护规程

AQ1038-2007煤矿用架空乘人装置安全检验规范

鲁煤安管[2011]27号山东省煤矿用架空乘人装置管理规定（试行）

MT/T883-2000中华人民共和国煤炭行业标准柴油机单轨吊机车

MT/T883-2000中华人民共和国煤炭行业标准DX25J防爆特殊型蓄电池单轨吊车

AQ1037-2007煤矿用无极绳连续牵引车安全检验规范

MT/T988-2006中华人民共和国煤炭行业标准无极绳连续牵引车

MT933-2005跑车防护装置技术条件

矿井斜巷防跑车和跑车防护装置基本技术要求

- 3  矿井辅助运输轨道巷道基本技术要求

- 3.1　标准运输巷两侧与运输设备最突出部分之间的距离

- 3.1.1　从巷道道碴面起1.6m的高度内，必须留有宽0.8m（综合机械化采煤矿井为1m）以上的人行道，管道吊挂高度不低于1.8m，巷道另一侧的宽度不小于0.3m（综合机械化采煤矿井为0.5m）。

- 3.1.2　巷道内安设输送机时，输送机与巷帮支护的距离不得小于0.5m，机头和机尾处与巷帮支护的距离应满足设备检修和维修的需要，并不得小于0.7m。巷道内移动变电站或平板车上综采设备的最突出部分与巷帮支护的距离不得小于0.3m。

- 3.1.3　巷道人行道的宽度不满足以上要求时，必须在巷道的一侧躲闭峒，2个躲闭峒之间的距离不得超过40m。躲闭峒宽度不得小于1.2m，深度不得小于0.7m，高度不得小于1.8m。

- 3.1.4　在人车停车地点的巷道上下人侧，从巷道道碴面起1.6m的高度内必须留有宽1m以上的人行道，管道吊挂高度不得低于1.8m。

- 3.1.5　在双轨运输巷中，2列列车最突出部分之间的距离，对开时不得小于0.2m，采区装载点不得小于0.7m，矿车摘挂钩地点不得小于1m。车辆最突出部分与巷道两侧的距离必须符合要求。

- 3.2　巷道净断面必须满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装检修施工的需要。

- 3.3　主要运输巷和主要风巷的净高，自轨面起不得低于2m。

- 3.4　电机车架空线的悬挂高度自轨面算起应符合下列要求：

3.4.1　在行人的巷道内，车场内以及人行道与运输巷道交叉的地方不小于2m，在不行人的巷道内不小于1.9m。

3.4.2　在井底车场内，从井底到乘车场不小于2.2m。

3.4.3　电机车架空线与巷道顶或棚梁的距离不得小于0.2m，悬吊绝缘子距电机车架空线的距离，每侧不得超过0.25m。

- 3.5　采区内的上山、下山和平巷的净高不得低于2m，并充分考虑最大件物件的通过高度。

- 3.6　运输巷道的断面尺寸，其巷道曲线半径，巷道长度，转角必须符合大型设备的通过要求。（该巷道的宽度，根据运输物件的高度最大长度以及采用的轨道曲率半径进行计算）

- 3.7　运输巷道的轨道设施，安全设施必须齐全、有效，质量符合《煤矿安全规程》中有关要求，轨道行车段，一坡三档，灵活，有效。

- 3.8　标准化运输巷道要求照明数量齐全，管、线、电缆吊挂排列整齐，有序，吊挂要直。

- 3.9　运输巷道应装设路标、巷标、警标，且数量齐全。运输大巷要在曲线、道岔、交叉点设置限速标志牌板，标明车辆通过最大限制速度。运输大巷要在曲线、道岔、交叉点设置限速标志牌板，标明车辆通过最大限制速度。

- 3.10　运输斜巷人行道达到8°必须设置人行台阶。

- 3.11　下列运输巷道必须设置照明：

- 1）井底车场及其附近。

- 2）机电设备硐室、调度室、机车库、爆炸材料库、候车室、信号站、瓦斯抽放泵站等。

- 3）使用机车的主要运输巷道、兼作人行道的集中带式输送机巷道、升降人员的绞车道以及升降物料和人行交替使用的绞车道，其照明灯的间距不得大于30m。

- 4）主要进风巷交岔点和采区车场。

- 5）从地面到井下的专用人行道。

- 3.12  大巷各行车、行人道口、水闸门、风门前后及弯道区段必须安装使用交叉道口自动行车声光报警装置。声光报警装置及触发点要安装在距交叉道口中心不小于40m处，信号的解除要采用触发式，不得使用延时式。架线电机车、蓄电池电机车运输大巷自动行车声光报警装置触发装置必须可靠。

- 4　 矿井辅助运输轨道基本技术要求

- 4.1　窄轨轨道

- 4.1.1　单轨中心线符合设计，偏差不大于设计值±50mm，双轨中心线间距不小于设计要求，不大于设计值的20mm，双轨中心位置与设计位置偏移不大于50mm。

- 4.1.2　坡度误差50m内高差不超过1‰，即50m内高差不超过50mm。

- 4.1.3　接头平整度：轨面及内侧错差不大于2mm不应有硬弯。

- 4.1.4　方向：主要运输线路，直线目视直顺，用10m弦量不超过10mm，曲线目视圆顺，用2m弦量相邻正矢差，半径50m以上时不超过2mm，半径50m以下时不超过3mm。一般运输线路直线目视直顺，曲线目视圆顺，用2m弦量相邻正矢差不超过3mm。

- 4.1.5　轨面前后高低：主要运输线路，目视平顺，用10m弦量不超过10mm，一般运输线路目视平顺，用10m弦量不超过15mm。

- 4.1.6　轨距：主要运输线路轨距允许偏差直线段+5、-2mm，曲线段加宽后+5、-2mm，一般运输线路，直线段允许偏差+6、-2mm，曲线段加宽后+6、-2mm。

- 4.1.7　主要运输线路两股钢轨应水平，误差不大于5mm，曲线段超高后，误差不大于5mm，一般运输线路直线段两股钢轨应水平，误差不大于8mm，曲线段超高后误差不大于8mm。

- 4.1.8　轨缝：井下直线段不大于5mm，曲线段不大于8mm，焊缝无焊裂纹，地面夏季不大于7mm，冬季不大于10mm，无三处以上连接瞎缝。

- 4.1.9　轨枕质量：主要运输线路轨枕规格及数量符合设计要求，轨枕无失效，一般运输线路接头处无失效，其他无三根以上连续失效。

- 4.1.10　接头方式：接头应采用悬接方式，直线段应对接，相对错距不大于50mm，曲线段应错接，相对错距不小于2m。

- 4.1.11　扣件：鱼尾板、螺栓、弹垫与轨型配套，数量齐全，密贴，紧固有效。

- 4.1.12　道钉：主要运输线路，道钉规格与轨型配套，数量齐全，浮离不大于2mm，一般运输线路，道钉数量齐全，浮离不大于2mm。

- 4.1.13　轨枕间距：轨枕间距符合设计，误差±50mm。

- 4.1.14　捣固：捣固坚实，无空板，吊板。

- 4.1.15　道床：道碴材质和粒度符合标准，道碴厚度，井下不小于100mm，地面不小于150mm，道床整洁，道碴不埋没轨枕面，无积水，淤泥，杂草。

- 4.1.16　水沟：排水畅通，水面低于路基，井底车场及行人巷水沟盖板应齐全，牢固。

- 4.1.17　托绳轮：数量齐全，转动灵活，钢丝绳不磨钢轨，轨枕及扣件。

- 4.2　窄轨道岔

4.2.1　轨距，按标准加宽后+3mm；撤岔前后，轨距偏差+3mm，0mm。

4.2.2　水平，偏差不大于5mm。

4.2.3　方向，直线目视直顺，用10m弦量不超过10mm。曲线目视园顺，用1m弦量相邻两点正矢差不大于2mm，用2m弦量相邻两点正矢差不大于3mm。

4.2.4　轨面前后高低，目视平顺，用10m弦量不超过10mm。

4.2.5　接头平整度，轨面及内侧错差不大于2mm。

4.2.6　尖轨，尖轨尖端与基本轨密贴，间隙不大于2mm，无跳动；尖轨损伤长度不超过100mm，在尖轨顶面宽20处与基本轨高低差不大于2mm。

4.2.7　开程，尖轨开程为80～110mm。

4.2.8　轨缝，尖轨根部不大于8mm，其他同线路部分的要求相同。

4.2.9　心轨和护轨工作边间距，600mm轨距为572mm，偏差+2mm，0mm；900mm轨距为872mm，偏差+2mm，0mm。

4.2.10　护轨，零件齐全，安装牢固，无松动、失效现象。心轨尖端与护轨工作边中间相对（垂直）偏差±50mm。

4.2.11　撤岔，心轨、翼轨垂直磨损不超过7mm，铆钉无松动，焊缝无裂纹。

4.2.12　滑床板，应与尖轨底面贴合，其间隙不超过2mm。

4.2.13　基本轨与连接轨，垂直磨损不大于7mm。

4.2.14　轨撑，应与基本轨密贴，间隙不大于1mm，数量齐全，无松动现象。

4.2.15　扣件，鱼尾板、螺栓、弹簧垫与轨型配套，数量齐全，紧固有效。

4.2.16　道钉，规格符合标准，数量齐全，浮离不大于2mm。

4.2.17　轨枕质量，规格符合标准，无失效现象。

4.2.18　轨枕间距，按设计要求布置，偏差为±50mm。

4.2.19　捣固，捣固坚实、无空板、吊板。

4.2.20　转撤器，拉杆零件齐全，连接牢固，动作灵活可靠。扳道器（手动）与水平位置夹角不小于5°。大巷使用频繁的道岔必须用司控道岔控制，或者设置专职扳道岔工，采区内使用频繁道岔要采用气动远控操作。运输通过量较小的道岔可由司机在机车停稳后下车扳道岔，单方向运行的道岔可以使用弹簧道岔。

4.2.21　道床，道床整洁，道碴不埋没轨枕面，地面轨道道床内无杂草。

- 4.3　主要及一般轨道

- 4.3.1　主要运输线路：主要斜巷绞车道，井底车场，主要运输大巷和主要运输石门，地面运煤、运矸干线和集中装载站车场的轨道；临时轨道：采煤工作面顺槽、掘进工作面所铺设的轨道（综采、综掘工作面除外）；一般轨道：除主要轨道和临时轨道以外的轨道。

- 4.3.2  主要运输线路（主要斜巷绞车道，井底车场，主要运输大巷和主要运输石门，地面运煤、运矸干线和集中装载站车场的轨道）要达到优良品。

- 4.3.3  行驶人车的斜巷轨道必须达到优良品。

- 4.3.4  一般轨道（除主要轨道和临时轨道以外的轨道）质量达到合格品及以上，不得有杂拌道（异型轨道长度小于50m为杂拌道）。

- 4.3.5  运行10t及以上机车轨道轨型不低于30Kg/m，运行10t以下机车轨型不低于22Kg/m，采区运送液压支架的线路轨型不低于22Kg/m；新建或改扩建的矿井中，对运行7t及其以上的机车或3t及其以上的矿车的轨道，应采用不低于30Kg/m的钢轨。

- 4.3.6  主要轨道、一般轨道及运送综采综掘设备的轨道的轨枕枕间距：接头处轨枕间距440～460mm，过渡轨枕间距560mm，中间轨枕间距不大于700mm。

- 4.3.7  钢轨轨型符合设计或满足运输量要求，钢轨磨损不应超过规定值，否则应予更换。主要线路钢轨的垂直允许磨耗量见表1：

- 表1                            钢轨允许磨耗限值表

| 钢轨类型Kg/m | 15 | 18 | 22～24 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直磨耗限度（mm） | 6 | 7 | 9 | 10 |

- 4.3.8  鱼尾板、螺栓、弹簧垫与轨型配套，规格符合设计要求，数量齐全，密贴紧固有效。

- 4.3.9  路基无严重塌坡、底鼓、沉降现象。道碴材质和粒度符合标准。道碴厚度符合要求。道床整洁，无淤泥、积水，地面无杂草。道碴应埋没轨枕2/3。

- 4.3.10  道岔铺设必须合格，道岔轨型不低于线路轨型，消灭非标准道岔（临时轨道除外）。如道岔轨型大于线路轨型，在道岔前后端各应铺设1搭与道岔轨型相同型号的钢轨，再与基本线路钢轨连接。

- 4.3.11  道岔型号符合设计要求，运送综采设备的轨道杜绝非标准道岔。道岔中心位置偏差前后不超过±50mm，轨面实际标高与设计标高误差不超过±50mm。

- 4.3.12  转辙器符合要求，拉杆、零部件齐全，连接牢固，动作灵活可靠，并保证尖轨与基本轨密贴侧压力不小于1.2KN。

- 4.4  临时轨道和简易道岔的铺设

- 4.4.1  临时轨道是指采煤工作面顺槽、掘进工作面所铺设的轨道（综采、综掘工作面除外）。

- 4.4.2  高档普采矿井矩形及梯形单轨巷道上净宽、拱型巷道1.6m高处净宽不低于2m，双轨巷道上净宽、拱型巷道1.6m高处净宽不低于3.2m。人行道侧要有净宽不少于800mm，非人行道侧要有净宽不少于300mm的安全间隙。综合机械化采煤矿井人行道侧要有净宽不少于1m，非人行道侧要有净宽不少于500mm的安全间隙。

- 4.4.5  轨枕间距均匀，临时轨道不大于1m，接头处轨枕440～460mm，过渡轨枕间距560mm；轨枕端头整齐；使用混凝土轨枕时与钢轨规格配合符合设计要求，使用木轨枕时规格必须符合表2要求。

- 表2                              木轨枕规格表

| - 序号 | - 轨距（mm） | - 轨型（Kg/m） | - 长度（mm） | - 宽度（mm） |  | - 高度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 上宽 | - 下宽 |  |
| - 1 | - 600 | - 15、18 | - 1200 | - 150 | - 150 | - 120 |
| - 2 |  |  | - 1200 | - 120 | - 150 | - 120 |
| - 3 |  | - 22 | - 1200 | - 160 | - 160 | - 160 |
| - 4 |  |  | - 1200 | - 160 | - 160 | - 140 |
| - 5 |  |  | - 1200 | - 130 | - 160 | - 140 |
| - 6 |  | - 30 | - 1200 | - 160 | - 160 | - 160 |
| - 7 |  |  | - 1200 | - 160 | - 160 | - 145 |
| - 8 | - 900 | - 15、18 | - 1600 | - 150 | - 150 | - 120 |
| - 9 |  |  | - 1600 | - 120 | - 150 | - 120 |
| - 10 |  | - 22 | - 1600 | - 160 | - 160 | - 160 |
| - 11 |  |  | - 1600 | - 160 | - 160 | - 140 |
| - 12 |  |  | - 1600 | - 130 | - 160 | - 140 |
| - 13 |  | - 30 | - 1600 | - 160 | - 160 | - 160 |
| - 14 |  |  | - 1600 | - 160 | - 160 | - 140 |

- 注：1.制作木轨枕的木料必须坚韧而有弹性；2.采区运送综采支架的轨枕必须选用表中序号3或10规格。

- 4.4.6  道床内浮矸、浮煤不超过轨枕上平面，无淤泥、积水。

- 4.4.7  严禁有杂拌道，使用无极绳连续牵引车时，轨道轨型不得低于22Kg/m。杂拌道是指在同一条线路内使用两种及以上轨型的钢轨或同一条线路上左右两股使用不同轨型的钢轨的轨道（采取分段铺设，每段长度不小于50m者除外）。

- 4.4.8  简易道岔：

- 1）简易道岔的岔盘钢板厚度应不小于6mm，并与自制的辙岔钢轨焊接牢固，铺设应道钉齐全。

- 2）尖轨，尖轨尖端与基本轨密贴，间隙不大于2mm，无跳动；尖轨顶面与基本轨高低差不大于5mm；且转辙灵活可靠，无倾侧现象，严禁打撑杆和垫楔子；应使用双岔尖简易道岔。

- 3）轨枕，从岔尖处至岔盘尾部应使用不少于5根整根轨枕，严禁用短枕木对接使用，道岔前后基本轨枕木齐全有效，无浮枕、吊板现象。

- 4）轨距，尖轨前端最大不超过620mm，最小不小于600mm，尖轨跟部轨距同上。

- 5）轨缝，尖轨跟部轨缝不大于20mm。

- 6）接头平整度，尖轨跟部接头轨面高低差及内错差不大于5mm。

- 7）水平，误差不大于10mm，但尖轨处于曲线（即岔线）外侧时，尖轨要适当加高，至少要保持水平，严禁出现低于曲线（即岔线）内轨的现象。

- 5  矿井辅助运输调度绞车安装基本技术要求

- 5.1　安装小绞车的巷道，峒室应符合设计要求，工程质量达优良品。小绞车硐室必须有足够的操作空间，绞车安装硐室尺寸要方便司机操作，安装位置、方向要保证绞车排绳良好，操作按钮要上架。

- 5.2　25KW及25KW以上绞车必须使用混凝土基础稳固。

- 5.3　绞车外缘至支护或墙之间最突出部的最小距离不得小于0.3m。

- 5.4　采用混凝土基础稳固绞车时，混凝土应打在巷道底板上，严禁打在浮煤浮碴上，且深度不得小于0.8m，平面长宽每侧距机座固定螺丝处不得小于0.2m。

- 5.5　使用锚杆固定绞车，杆体直径规格为：25KW及以下车不得小于20mm，锚杆端头要采用直径不小于30mm，厚度4mm的伞帽，材质应为钢质锚杆，固定绞车时，应加设直径为100mm，厚度为10mm的钢板垫，地基栓应双锚紧固。锚杆的锚固深度，硬岩不得小于1m，软岩或煤层不得小于1.5m，采用树脂要卷锚固时，药卷不得少于２块。

- 5.6　安装绞车时，绞车钢丝绳不得有变黑、锈皮、点蚀麻坑等损伤现象，绞车各部位必须齐全、固定、可靠，符合安全运行条件。

- 5.7　小绞车安装后要验收和做锚杆的锚固力试验。凡是施工单位安装的小绞车使用前，必须向矿呈报申请卡，矿接卡后组织技术、机电、安监、调度等部门人员进行验收，合格后方准使用。其验收和试验记录保存备查。用锚杆固定，锚杆要做锚固力试验。

- 5.8　绞车（40KW及以下绞车）安装符合肥城矿业集团公司《机电运输设备安装标准》。绞车地脚、基础和锚杆、螺丝必须设有与之配套合格的防松垫圈和双螺帽拧紧背实，螺纹外露2～5个丝距，底座孔要正规钻孔并与螺杆直径相配合。25KW绞车使用期超过3个月的和40KW绞车必须采用打砼基础的方法固定。基础按绞车安装图纸浇筑，地脚螺栓按绞车安装图纸加工制作，直径不小于24mm。“四压两趄”必须使用直径不小于150mm圆木，并严禁重楔重帽。小绞车的安装，矿要组织验收和做锚固力的拉力试验，并填写验收和试验记录。

- 5.9  打混凝土基础或锚杆固定的绞车突出部分距最近一侧轨道内沿不得小于0.5m；“四压两趄”固定的绞车（包括“四压两趄”）距车辆突出部分不得小于0.5m。

- 5.10　小绞车必须使用可靠的制动闸定位闭锁装置，两手把不得过位，闸轮不得有油迹，严禁闸带与闸轮错位。

- 5.11　绞车道系统的托绳轮要齐全，可靠，动作灵敏。

- 5.12　每台小绞车处必须挂有正规操作要领及绞车管理牌板，牌板的内容要齐全，检查维修落实到人，确保设备、设施完好。绞车应有绞车标志牌，标明绞车特征，使用地点，坡度，绳径及坡长等。将计算确定的挂车数和载荷量及有关数据填写在小绞车管理卡片、台帐和现场管理牌板上。

- 5.13　小绞车护身板要严格按照集团公司统一要求设计制作、安装、使用和管理。小绞车护身板制做标准:

- 1）11.4KW小绞车为:宽610mm、垂高650mm、厚不小于3mm、弧长655mm,护身板两侧边缘和上沿要垂直焊接加强板，加强板厚度为6mm、两侧宽度为140mm、上沿宽度为30mm，下沿要焊接规格为63×63×6mm长度为610mm的角钢，以提高护身板的强度。下缘用螺栓与绞车连接牢固。

- 2）25KW绞车为:宽380mm、垂高830mm、厚不小于3mm、弧长706mm,弧板下部的直线高度为260mm，护身板两侧边缘和上沿要垂直焊接加强板，加强板厚度为6mm、宽度为30mm，下沿要焊接规格为50×380×6mm钢板，与绞车的四个底脚螺丝相固定，并无松动现象。小绞车两闸带在松闸状态下外缘距护身板上沿的垂直距离为30～40mm。

- 5.14　绞车钢丝绳严禁破股与小绞车固定，钢丝绳母绳端头必须绑扎后用两付卡绳装置固定，穿绳孔不得有锐利的边缘，钢丝绳的弯曲不得形成锐角，严禁钢丝绳破（缺）股与绞车固定，绳卡固定螺栓不得超出滚筒绕绳侧平面。钢丝绳排绳要整齐，母绳不得少于３圈。

- 5.15　小绞车的安装应做到滚筒中心线与巷道提升中心线一致，保证排绳良好。

5.16　安装的设备产品生产许可证、产品出厂合格证及煤安标志资料齐全，有有效的防爆合格证。

- 6  矿井架空乘人装置技术要求

6.1　架空乘人装置必须符合肥城矿业集团公司《机电运输设备完好标准》要求，保护设施齐全、可靠，托绳轮齐全完整、转动灵活，托绳轮架要实行编号管理。

6.2　驱动装置（含主驱动轮）必须有工作制动器和安全制动器。制动装置应为失效安全型。正常工作制动时，工作制动器与安全制动器不得同时投入工作。当工作制动器或安全制动器引起紧急停车时，电机电源应立即自动切断，其他停车情况下，电机电源最迟在停车时切断。

6.3　固定蹬座吊杆和牵引钢丝绳之间的连接不得自动脱扣。

6.4　机头驱动轮、机尾回头轮要加装防掉绳装置，拉紧装置要齐全完好，滑道两端要各设1个行程开关。

6.5　蹬座中心至巷道一侧的距离不得小于0.7m，运行速度不得超过1.2m/s，乘人蹬座间距不得小于5m。不准大于设计值10m，蹬座下端距巷道底板不小于0.2m。

6.6　架空乘人装置必须具备以下保护，且动作灵敏可靠：

1）过速保护。

2）防滑保护。

3）张紧、重锤限位保护。

4）上下变坡点掉绳保护。

5）全程急停保护。

6）机头（2道）、机尾（1道）乘人越位保护。

7）液压驱动式架空乘人装置还应具有驱动油压过压保护、驱动油压欠压保护和液压油温超温保护。减速器设油位、油温自动检测报警保护。

8）在离机头、机尾下车点前15m处应安装语音提示器；距下人地点的前方10m要设到站警示牌。

9）机头、机尾及转弯处设防偏摆保护。

10）防逆行保护。

6.7　上、下人地点和沿途要有照明，间距不大于30m；每隔100m要安设声光具备的紧急停车信号装置。严禁同时运送携带爆炸物品的人员。

6.8　牵引钢丝绳接头插接长度不得小于钢丝绳直径1000倍，钢丝绳必须按规定进行试验，安全系数等符合《煤矿安全规程》要求，钢丝绳断丝、锈蚀、磨损超规定必须更换。

6.9　维修工每日必须对架空乘人装置和钢丝绳检查1次，发现问题及时处理，并做好记录。

6.10　操作室要悬挂岗位责任制、机电干部上岗查岗制度、交接班制度、检查维修制度、操作规程和乘人管理规定等牌板，并建立机电干部上岗、交接班、设备检查检修、钢丝绳检查、保护装置试验等记录。

6.11　设备应具备生产许可证、产品出厂合格证及煤安标志，防爆设备还应具备防爆合格证，有专人验收合格，有验收报告。

- 7　轨道辅助运输安全设施安设技术要求

- 7.1  平巷安全设施

- 7.1.1  大巷各行车、行人道口、水闸门、风门前后及弯道区段必须安装使用交叉道口自动行车声光报警装置。声光报警装置及触发点要安装在距交叉道口中心不小于40m处，信号的解除要采用触发式，不得使用延时式。架线电机车、蓄电        池电机车运输大巷自动行车声光报警装置触发装置必须可靠。

- 7.1.2  运输大巷要在曲线、道岔、交叉点设置限速标志牌板，标明车辆通过最大限制速度。

- 7.1.3  平巷轨道运输沿途的各偏口车场门口，要按设挡车棍。在人行道外侧安装时，挡车棍距大巷近侧轨道内沿为1100mm～2000mm；在另一侧安装时，距大巷近侧轨道内沿为600mm～1500mm。（挡车棍的安装位置要保证大巷人行道的宽度和非人行道侧的安全间隙，并按设在车场偏口内单路的中间为宜）。

- 7.1.4  大巷的里程标、巷标、挡标、警冲标、警示标、道岔牌板、弯道曲线牌板、避灾路线标志等必须齐全醒目。

- 7.1.5  平巷运输线路的各道岔后部要安设1个警冲标。其安设位置在道岔两岔中心线交会角平分线的5.2～6m为宜，1.5t矿车运输矿井为7～8m位置（从交会角顶端往后量）。警冲标为直径80～100mm的钢管，总长度不小于0.6m，道床以上高度为300±50mm，并涂成醒目的红、白间隔颜色，其插入道床以下的部分用混凝土固定牢固。

- 7.1.6  平巷架线电机车运输人车停车场的架空线必须使用自动停送电开关，确保在人员上下车时，架空线无电。

- 9.1.7  井口和井底大门重车线的分车道岔前1～3m处必须安设1组单式阻车器，严禁用木楔、掩木阻车。距井筒2～3m处必须安设1组复式阻车器。

- 7.1.8  井口出车线路的道岔前端（尖轨尖端1～5m内）单轨线路的中间必须安设1个逆向自动卧闸。

- 7.1.9  地面矸石翻车机，要采用推车机进行填车。否则，在进车线距翻笼2～3m处必须安设1组复式阻车器；井下煤车翻笼进车线距翻笼0.5～1.5m处安设1组单式阻车器。

- 7.2  斜巷安全设施

- 7.2.1  上部平车场入口道岔前1～2m处安设1个能够阻止车辆进入摘挂钩地点的阻车器或挡车棍（包括上部是甩车场的外端也要安设）。在斜巷各中部车场第1组道岔岔心以下1～2m处，安设1道防止带绳车辆误入甩车场的常闭式挡车装置；斜巷防跑车和跑车防护装置必须定期检查、检修和试验并做好记录，做到动作灵敏、操作灵活、挡车可靠。

- 7.2.2  倾斜井巷内使用串车提升时必须遵守下列规定：

- 1）在倾斜井巷内安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置。

- 2）在各车场安设能够防止带绳车辆误入非运行车场或区段的阻车器。当矿车提升到各水平，向各水平车场甩车但还未摘钩时，矿车带绳沿车场坡道继续向前运行到车场边界时，必须有阻车器将车阻止住，防止继续向前，超出车场范围，与车场以外的车辆或人员相撞。

- 3）在上部平车场入口安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的阻车器。

- 4）在上部平车场接近变坡点处，安设能够阻止未连挂的车辆滑入斜巷的阻车器。

- 5）在变坡点下方略大于1列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏。

- 6）在各车场安设甩车时能发出警号的信号装置。上述挡车装置必须经常关闭，放车时方准打开。兼作行驶人车的倾斜井巷，在提升人员时，倾斜井巷中的挡车装置和跑车防护装置必须是常开状态，并可靠地锁住。

- 7.2.3  上部平车场变坡点处（坡度大于5°、长度超过10m的斜巷）必须设置一坡三档，变坡点上、下的挡车装置必须常闭并不得同时打开；轨道暗斜井、采区集中轨道变坡点下第一道挡车栏必须常闭且与绞车联动，车辆连接好放车通过时方可打开；底车场起坡点以上处防跑车装置应是常闭。轨道暗斜井、采区集中轨道斜巷使用的轨道安全设施取消自治加工，外购并安装资质合格的产品。采区内顺槽轨道应使用柔性挡车栏。轨道跑车防护和防跑车装置要有选型计算及强度校验计算。

- 7.2.4  使用小绞车运输的斜巷坡度在10°以上和长度超过30m、小于50m的，必须在底车场起坡点以上10～15m处安装1个自动捕抓器；斜巷下车场和各甩车道起坡点以上适当位置必须安设一道常闭远控或自控的挡车设施。

- 7.2.5  斜巷长度超过50m，必须安设跑车防护装置（吊梁等），第一道跑车防护装置应设在底车场起坡点以上10～15m处，往上每道跑车防护装置间隔距离90～100m。

- 7.2.6  挡车棍应采用公称直径不小于80mm、长度不小于1m的厚壁钢管制作，其插入底板套筒内的深度不小于0.5m；套筒要用砼固定方式或者厚度6mm以上的钢板加砼基础固定牢固。

- 7.2.7  卧闸及不倒翁应采用厚度不小于20mm的钢板制作，并焊接装配到底盘上，底盘与轨道连接安装牢固，其顶端距轨面高度不少于180mm，要实现复位及挡车可靠，便于现场操作；其操作宜采用风动远控，操作阀柄安装在躲避硐内。

- 7.2.8  吊梁本体要采用11号矿工字钢制作，其长度为巷道高度的1.3～1.4倍，吊梁与橛子横销的连接缓冲槽孔要加工成长300m，宽50mm的滑槽。吊梁前端的要用长度不小于15m、不大于20m、直径不小于6mm、中间无接头的细钢丝绳与吊梁脱钩挂钩相联接。吊梁要安装在巷道中轨道的中心线上。

- 7.2.9  吊梁的固定：

- 1）采用双镢子固定。镢子要锻打成直径40mm，并经自然温度冷却，全长不小于0.7m。镢子打入巷道顶板实体岩石的深度不小于0.5m，与顶板上山方向夹角为70～80°，外露长度距销孔中心不得超过200mm，两根镢子的中心线间距为200～300mm，镢子与吊梁要采用直径不小于40mm的螺栓或圆销连接，并加装防脱装置（即开口销），镢子和吊梁的销孔必须是正规钻孔。架棚巷道吊梁和镢子横销的连接，采用不小于Ø18×64mm的钢链环连接牢固。

- 2）采用横梁固定。横梁要用不小于11号矿工字钢，向巷道两帮掏槽深度不小于300mm固定，吊梁与横梁的连接采用不小于Ø18×64mm的钢链环或不小于20mm的钢板制成的耳子连接。

- 3）采用等强锚杆固定。固定吊梁尾端的固定座及耳子均用厚度不小于20mm的钢板制作，固定座用四根直径不小于22mm等强锚杆紧固并与顶板密贴压紧。固定吊梁的耳子横销孔必须是钻孔，不得用气割打孔。

- 7.2.10  吊梁的脱钩方式要采用雷达多普勒速度传感脱钩装置、悬吊打杆式或侧打式脱钩装置。采用其他脱钩方式时，必须由矿组织试验，并经公司检查评议认可后方可使用。悬挂式吊梁脱钩盘（座）的固定要牢固，且与轨道平行，位于轨道中心线的上方，并与顶板或棚梁保持不小于100mm距离。巷道高度超过2.2m时，必须使用两根80#及以上的槽钢将吊梁盘（座）固定牢固，使打杆转动中心高度不大于2200mm。侧打式脱钩架固定必须牢固，不得歪斜，保证立柱中心线与近侧轨道内沿间距为360mm（1.5t矿车运输为600mm），打杆端头碰触矿车的长度50～100mm。

- 7.2.11  悬挂打杆式吊梁脱钩装置打杆用直径不小于25mm的圆钢（或钢管），打杆下端头距轨面的垂直距离为1.05～1.1m，打杆中心线横向摆动不得超过翻板宽度。翻板横向串量不得超过10mm。

- 7.2.12  吊梁拉绳挂钩长度：悬挂打杆式20～30mm；侧打式15～20mm。挂钩角度：悬挂翻板式滚筒直径在1.2m及以上，速度在3.2m/s以下的绞车不得小于80°、40KW及以下绞车不小于90°；侧打式40KW及以下绞车不得小于80°、滚筒直径在2.5m及以上的绞车不得小于55°。侧打式复位弹簧要采用直径为3mm的弹簧钢丝制做，其长度为200mm，外径为20mm，螺距为4mm。

- 7.2.13  自动捕抓器安装时，底盘与轨道必须连接牢固，摆铁顶端至轨面的垂直距离为130～140mm，抱闸竖起时顶端至轨面的距离为220～240mm。如斜巷现场情况无法安装吊梁用捕抓器代替时，其安设间距不得超过100m。

- 7.2.14  上、下山运输的所有车场（小绞车提升的上部平车场除外）必须设信号躲避硐室，其规格为（长、宽、高）（1.4m×1.4m×1.8m）。躲避硐内严禁堆放物料，其门口严禁敷设管路、电缆和风筒等影响人员进出、操作的障碍物。

- 7.2.15  所有上、下山运输的信号必须声光齐备，灵敏可靠，安装在正规信号盘上，操作按钮必须悬挂在信号躲避硐内，灯罩要涂成红色。

- 7.2.16  绞车提升斜巷各车场及中间行人通道口3m 范围内巷帮的中上部明显位置必须装设声光行车报警装置，与绞车电气联锁。

- 7.2.17  上、下山运输的所有车场（小绞车提升的上部平车场除外）必须设信号躲避硐室，其规格为（长、宽、高）（1.4m×1.4m×1.8m）。躲避硐内严禁堆放物料，其门口严禁敷设管路、电缆和风筒等影响人员进出、操作的障碍物。

- 7.2.18  小绞车运输斜巷上部车场的打点信号与绞车硐室的回铃信号不准合用1套，每个信号硐室内不得同时悬挂两套打点声光信号装置。

- 7.2.19  倾斜轨道运输巷道中，不应安设风门，如确需安设风门，应安设自动风门。否则，要设专人在躲避硐内开启风门，躲避硐室应设在风门开启方向同侧巷帮适当位置，并在风门上下各设1组行车声光报警装置。

- 7.2.20  上、下山运输的绞车必须有与拉车数相匹配的保安绳。保安绳与主绳滑头的制作与连接选以下方式：

- 1）保安绳要插有不小于2.5个捻距的绳套，与主绳连接端的绳套用两付绳卡固定在主绳上。使用绳径15.5mm及以下的提升绞车的保安绳绳径应与主绳一致。

- 2）保安绳编套在主绳滑头环上，要再用两付绳卡固定在主滑头上方。

- 3）提升钢丝绳的滑头和保安绳滑头的自身插接长度都不得小于2.5个捻距，并设绳胆。

- 4）手工折回式插编制作保安绳或主绳滑头，每股钢丝绳要整股穿插不少于3次，插编后密实紧固。

- 7.2.21  上部平车场斜巷挡车栏：

- 1）凡是绞车拉车数2个及以上的串车提升斜巷，必须在变坡点下方略大于1列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏。滚筒直径1.2m及以上的绞车的变坡点以下略大于1列车长度处挡车栏应与绞车实现联动。

- 2）挡车栏的型式。按本体的柔韧性分为刚性挡车栏，柔性挡车栏；按本体的结构型式分为门式挡车栏，梯式挡车栏，网式挡车栏；按固定方式分为顶板固定式挡车栏，轨道固定式挡车栏，底板固定式挡车栏；按动作方式分为手动挡车栏，气动挡车栏，电动挡车栏。

- 3）各矿根据安装挡车栏的巷道现场条件自行设计选用适合的形式和规格尺寸，达到安装牢固，强度符合要求，操作方便、灵活，防跑车可靠。

- 4）挡车栏必须保持常闭，放车时方准打开。

- 5）自制加工的挡车栏必须有正规的CAD图纸，签字栏要由矿总工程师审查签字。

- 6）挡车栏的强度要经过设计计算和现场冲击试验，出具设计计算书和试验报告并经矿总工程师审核签字。

- 7）外购的挡车栏必须经过设计选型，并有选型计算书，抗冲击强度达到要求。其生产许可证，产品合格证，煤安标志齐全，煤安标志必须在有效期内。其安装固定必须按照出厂说明书允许的巷道条件和安装固定方式进行安装和使用。

- 8）挡车栏许用冲击能量应大于或等于串车跑车时冲击能量的1.5倍。

- 矿车跑车时对挡车栏冲击能量计算公式：

- W=0.5nQV02+nQgL（sinα-μcosα）

- 式中：

- n —— 绞车1次提升最大拉车数，个；

- Q —— 矿车重车质量（矿车自重加装载矸石最大质量），Kg；

- V0 —— 车辆跑车通过变坡点或脱钩瞬时的速度，一般设为0.5m/s或绞车正常运行速度；

- G —— 重力加速度9.8m/s；

- L —— 变坡点（跑车点）至挡车栏的轨道斜长，m；

- α —— 斜巷的倾角，°；

- μ —— 矿车运行阻力系数。

- 9）刚性挡车栏抗冲击力安全系数要大于或等于2，柔性挡车栏抗冲击力安全系数要大于或等于3。矿车跑车时对挡车栏冲击力计算公式：

- F=Qv/t=Q/t

- F总=F（1+ε2+……+εn）

- 式中：

- F —— 单个矿车跑车对挡车栏的冲击力，N；

- F  —— 串车提升时串车跑车对挡车栏冲击力，N；

- N —— 串车提升１次拉车数；

- εn  — 每辆矿车的叠加系数，第n辆矿车为εn=1.1～0.2n（一般情况下2≤n≤5）

- 10）挡车栏制动减速度（重载）：30～50m/s²。刚性挡车栏宜在阻车时能有适当的缓冲，以降低冲击力。缓冲吸能式挡车栏制动距离不应超过5m，吸能装置的行程应能达到5m，吸能装置的制动力应能达到1000KN，并在100KN～1000KN之间应能进行调整，能有效地拦截跑车而不致对车辆等造成严重损坏。

- 11）对挡车栏要经常检查，定期试验；当受到冲击时，要全面检查各部件，无损伤方可继续使用，有损伤要对受损部件进行更换，确保强度达到要求。

- 12）自制挡车栏要以最薄弱的环节或部位的强度作为强度校核和安装使用的依据。

- 13）自制加工挡车栏要严格按照设计图纸由矿机修厂统一制做，出厂前经机电、技术、安监部门验收合格后方可下井使用。验收要有记录存档，参加验收人必须签字。

- 8　材料设备运输技术要求

- 8.1　装封车

- 8.1.1　装封车一般要求：

- 1）所装物料必须与所用车型相符，严禁随意乱装。

- 2）装车前，必须对所用车辆完好情况进行检查，确保使用车辆轮对应转动灵活，封车固定点必须可靠，插销、碰头及闭锁器完好。禁止使用不完好车辆装车运输。不得使用死轮车、缺碰头车、变形车、销孔破损以及有破口、破洞的车装料，同时使用材料车装料时，材料车两侧帮必须牢靠无开焊变形、三角架齐全完好。

- 3）散件物料必须用箱体矿车装运，运输过程中不得掉落。

- 4）设备、长材料车必须进行封车，避免在运输过程中产生窜动、滑落。一般设备材料装车不得超出车辆外型尺寸，不可拆解的大型设备和不可截取的超长材料，必须作为特殊运输对待，制定专项的装封车运输措施。

- 5）设备、物料必须保证相对车辆重心居中，不偏不移，对称平衡，以防止物料失稳。

- 6）钢轨、钢管、单体液压支柱等易滑动的长形物料之间必须加软物料做垫衬防止滑动，物料必须封车牢靠有效，禁止使用10号及以下较细铁丝打镖杆封车。

- 7）装车物品种类规格要一致，严禁混装。粉末状物料、粒状物料、块状物料等散装物料严禁混装。油、气、水等桶、罐、瓶装物料严禁混装。

- 8）雷管、火药等爆破材料的装车和运输，必须严格执行《煤矿安全规程》和矿有关火工品管理规定。

- 9）严禁使用麻绳、新钢丝绳等本规定未提到的索具封车。

- 10）运输设备载荷标准。1.1t矿车载重量不得超过1.8t，1.5t矿车载重量不得超过2.7t。

8.1.2　矿车装车规定：

- 1）材料外形尺寸符合下列要求的，应使用矿车装运。

- 长度小于1.8m，宽度小于0.8m的设备材料（如：长度1.8m锚杆、半圆拱工字钢棚、托盘、金属网、木轨枕、钢筋混凝土轨枕、小型电器设备、压绳轮、托绳轮、皮带托辊、液力偶合器、水沟盖板及长度小于1.8m的支柱等）。

- 2）所装物料不得超过所用车辆的规定荷载。

- 3）为防止材料在转弯、斜巷运输发生窜动，装入矿车的小型设备必须居中放置，禁止偏向一侧，采用木料或木楔等将设备固定在矿车中间位置。

- 4）装入矿车内不易散落的物料和设备，其高度与矿车上沿保持平口，最高不得超出矿车上沿200mm，超过上沿部分应用两道双股不小于4分钢丝绳股封牢，以防止脱落。对于易脱落的物品（煤、矸石、木楔、盖板、砂、水泥、石子、混合料等），其高度必须低于矿车上沿100mm。

- 5）长度大于1.8m的锚杆，使用花车装运，严禁使用矿车、平板车装运。

- 6）运输中严禁使用矿车装运轨道和钢管。

8.1.3　花车装车规定：

- 1）长度超过1.8m的物料（如：钢管、直工字钢棚腿、直棚梁，长度超过1.8m的锚杆、单体支柱、木柱、钢轨），一般装入花车内运输。

- 2）装入花车的材料和设备必须封车，且封车要牢固。严禁超载和偏载，物料不得超出花车两侧，在车辆两头留出适当空隙，以便摘挂插销。

- 3）装入花车的物料应均匀对称，平衡摆放，所装物料品种一致，禁止混装，做到分提分运。

- 4）钢轨、管子、工字钢、单体支柱、钢梁、圆木必须使用钢丝绳封牢，封车道数根据材料长度确定，每道采用2股不小于4分钢丝绳或手拉葫芦。材料超出花车端头800mm以上的必须对超出部分进行封车，封车位置距离材料端头300～500mm，材料在车内部分必须封两道，使材料与车辆连为一体。

- 5）采用钢丝绳封车的打镖杆必须固定牢固，外露不准超过整体装车尺寸。

8.1.4　平板车的装车规定：

- 1）特殊物料运输必须使用专用车盘，车盘要保持完好，（如：解体液压支架、整体液压支架，移动变电站、综采工作面配套设备、采煤机、掘进机、装岩机、皮带机、变压器、高防开关、电动机、减速机、25KW以上调度绞车）等大型设备及部件应采用平盘车装运，要有专人指挥。使用车盘其整体重心要落在车盘两轴之间的区域中心附近，整体重心高度尽量降低，并捆绑封牢。支架运输平板车：专用于支架的运输，装运支架时要将支架尽可能降到最低高度，支架底座用螺栓与平盘车固定孔连接牢固，螺栓上紧后应螺母在上。

- 2）平板车所装物料和设备（整体液压支架及超长物料除外）底盘不得超过平板车的长度和宽度。

- 3）装在平板车上的物料和设备必须进行封车，必须采用封车器、手拉葫芦等和圆环链进行封车，且封车要牢固，严禁超载和偏载。

- 4）封车固定点应相互独立，封车位置有特殊要求时，1个封车固定点最多允许与两道封车圆环链相连接。禁止多道封车链固定在一处。使用花篮螺丝穿过平盘车底盘封车时，必须在下面垫铁垫板，20t平盘车原有设计的封车孔可不垫。

- 5）各种设备材料装车必须规范，放置规整、稳定，上下放置整齐，不得出现上大下小、上长下短或棱角伸出车体外沿现象；同样长材料装车必须保证两端平齐。

- 6）所用车辆必须完好，车辆的碰头、连接装置、闭锁装置、轮对、基本车架等关键部位不得改动，改制的车辆必须通过验收许可后方可上道运行，严禁提升运输没有标准碰头的车辆。

- 7）用平盘车叠装皮带其两端必须垫木料，厚度不小于200mm，以便于摘挂销子。

- 8）装车外型尺寸要求：平盘车装车上下井时：单层双车罐笼长不超过4.4m，宽不超过1.6m，总高度低于2.2m（包括车盘），要求对称布置。

- 8.2　物料装卸作业

- 8.2.1　物料装卸：

- 1）装车时，一车内尽量装同一长度的物料，一车内装不同长度的物料时，必须将长料放在底层，短料放在上部，装运大型、重型物料时，大型、重型物料必须装在车内下部，以降低物料重心。

- 2）搬取物料时，先取上层，从上往下逐层搬拿。禁止放垛取料。

- 3）在搬装卸料时，必须看准拿稳，多人配合时要统一号令，要先起一头或先放一头，起一头时，另一头不准靠近，抗抬要顺肩，搬运要顺行车方向，稳起稳放，以防损坏或溅起它物伤人。

- 4）采用矿车装运长的材料时，顺着矿车前后方向，一头装在车箱靠前或靠后底部，另一头搭在靠后或靠前的车沿上，方向要与斜巷方向一致，防止提松过程中滑出矿车。

- 5）使用材料车、平板车装料时，用铁杠（绞棒）和∮15.5以上钢丝绳（大重型设备材料必须选用∮20mm以上钢丝绳）在车前后至少各捆绑1处将物料捆绑紧，再用背板等将物料背紧并用倒链加强固定，以防运输过程中物料在车上滑移。装铁道、水管等钢性长材料时，要使用专用车辆；使用材料车、平板车装较长材料时，必须预留出插插销的位置，保证运输时能插上插销。

- 6）材料要卸到指定地点，不许放在有水的地方。卸料时要小心，不准砸坏水管、风管、电缆或其它物件，防止砸飞它物伤人；堆放物料时，要分类码放整齐平稳，料堆要下宽上窄，保证行人行车宽度，即：距轨道外侧不小于700mm。

- 7）同时装卸两个以上的料车时，两车（包括物料）最突出部分之间的距离不得小于5m。

- 8）装卸料作业必须在平巷段进行时，并关闭好前后车场阻车器，车辆前后打好掩，装卸车地点前后10m外设置警戒。斜巷车辆掉道，装载的物料影响上道复轨，必须在斜坡中部卸车作业时：必须与上下车场信号工及绞车司机联系好，并派专人在上下车场设置警戒，关闭好上下车场阻车器，禁止无关人员从斜巷行走，挂好保险绳及车尾，绞车司机刹紧车闸并坚守岗位；装卸车时注意保持车辆平衡，防止车辆翻倒，车辆下方不准有人，严禁蹬踩矿车进行作业；装车时提前将车辆停放在斜巷装车地点，要装一件捆绑一件；斜巷作业结束后，斜巷负责人必须详细检查轨道、安全设施、车辆装载等，确认无问题后将人员全部撤离到警戒区外的安全位置处，方可联系上下车场信号工恢复正常提升。

- 9）装拱形棚时，两侧及前后必须用木板等挤紧，防止滚倒。

- 10）装卸运送金属支柱时，不准乱扔乱放。单体液压支柱，要将柱筒内的乳化液放净，活柱收缩到位。

- 11）锚索装车时，要提前将锚索盘成圈，并用铁丝捆扎牢固，盘圈后的直径装车后不得超过矿车或花车装料的高度、长度规定；卸车时要防止锚索弹起伤人，矿车周围10m范围内不得有其它人员。

- 12）装卸车时，要固定牢靠，保持平衡，以免造成偏重翻车事故，卸下的物料必须摆顺摆整齐。

- 13）装卸料时注意车辆的重心移动情况，人员不得站在有倾倒可能的一侧作业，材料装车后必须重心适中，捆绑牢靠，并保证矿车正常连接。

- 14）严禁人员站在车内装卸。

- 15）严禁使用翻转式矿车装料，严禁使用固定车厢式矿车装运四超物料。

- 16）大巷装卸料：⑴在架线运输大巷作业时，必须提前同调度室联系好，经同意并按规定设好警戒后方可作业。警戒设置方法：在作业地点来车方向50m处设专人或红色警戒，弯道处作业时必须设置在来车方向弯道外的直道上，能随时让后边来车看到的地方，严防机车车辆等进入封闭区间。机车通过作业区段时，司机必须服从警戒人员指挥，停至警戒外，待现场负责人将装卸料车辆退回车场，检查轨道线路无问题，将所有人员撤至安全地点，现场负责人方可指挥警戒人员放行机车通过。⑵机车通过时，严禁人员进行装卸料作业。⑶严禁人员随意在机车运输巷道中推行车辆及装卸物料。⑷正常情况下装卸物料地点选择在巷道车场内无架线区域，必须在架线机车运输大巷装卸料时，作业人员必须密切注意身体、使用工具及搬运材料时，严防触及架线。装卸材料或身体、使用工具等有可能接触架线时，必须联系将上方架线停电，拉开的分区开关必须挂好警示牌板，作业完毕经负责人检查确认无任何问题后方可恢复送电，

- 17）斜巷装卸料：⑴在绞车运行线路作业时，现场负责人必须提前与绞车司机、上下部车场把钩工取得联系并经同意后，在上部车场绞车处设置专人警戒，停止绞车运行，上下车场关闭好阻车器，现场负责人进行认真检查，确认警戒到位后，方可进行装卸料。⑵装卸料作业完毕后，现场负责人检查物料堆放、设备等距轨道的安全距离满足车辆安全通行的要求及无其它安全隐患（发现问题及时处理）后方可安排撤出工作人员及警戒人员，通知班组人员恢复绞车正常运行。

- 8.3　较大设备、材料等装卸车起吊作业

- 8.3.1　使用起吊方式装卸料时，必须有工区干部现场指挥、协调，并要随时检查顶帮支护，设专人进行监护，发现问题及时停止作业进行处理，确认无问题后方可继续作业。

- 8.3.2　起吊作业必须选择在水平巷道进行，且巷道宽度、高度应满足装卸物料时起吊宽度、高度要求，车辆要用掩木打好掩进行定位，同时车场阻车器必须关闭。

- 8.3.3　起吊现场必须撤走非施工人员，并在距离起吊现场两侧5m以外设置警戒，严禁人员通行。

- 8.3.4　必须使用合格的起吊工具，起吊工具t位必须大于被起吊重物的重量，起吊前负责人必须仔细检查起吊工具、钢丝绳及连接装置是否完好可靠，起吊物和起吊绳环、倒链之间的连接必须牢固可靠，发现问题及时处理。

- 8.3.5　起吊前必须选择可靠的悬挂点或连接位置，起吊点不得选择在正式支护的锚索锚杆上，如选用锚索、锚杆起吊时，必须打专用起吊锚索、锚杆（其中：煤巷必须打锚索，围岩稳定的岩石巷道可以打锚杆，遇构造、岩层松动等情况的岩石巷道必须打锚索）；起吊物重量不得大于单根锚索预紧力的50%、单根锚杆锚固力的50%。打好的起吊锚索、锚杆必须经过拉拔力测试，达不到要求必须重新补打，合格后方可使用。

- 8.3.6　起吊时，应首先进行试吊，将物料起吊离开车或离开地面5cm时停止起吊，观察起吊点的受力情况及连接装置是否牢固，当重物出现下沉或起吊锚杆、锚索被拉出时，必须停止起吊，卸下重物并重新打专用起吊锚杆锚索进行起吊；起吊或牵引过程中如遇阻力过大，应立即停止起吊，卸下重物查明原因，严禁强拉硬拽。

- 8.3.7　使用倒链起吊，操作人员必须站在距起吊物≥2m外物料不易倾倒侧的安全地点进行作业，且保持退路畅通，严禁操作人员身体任何部位进入起吊物下，矿车两侧严禁站人。

- 8.3.8　使用倒链装卸物料时，当物料起吊够高度后，应及时停止起吊，等1～2min，观察起吊点和起吊物料的稳定情况，确认无问题后方可进行下一步工作。往矿车内装料时，起吊至装车高度确认无问题后，将车辆及时移至物料下再下放物料；从矿车内卸料时，起吊至卸车高度确认无问题后，及时将车辆移开再下放物料；车辆移动以及被起吊的物件摆动时，必须使用≥2m的长柄工具远距离推车或摆动物件，严禁操作人员靠近被起吊的重物。

- 8.3.9　起吊时使用的锚链必须用专用连接环连接并带双螺帽拧满扣，起吊的物料必须捆绑牢靠，起吊时保持平衡，防止发生滑脱伤人。吊起的重物不得交班，必须当班人员完成作业。

- 8.3.10　使用倒链起吊，挂钩严禁侧向受力，保持起吊平衡，严禁人站在物件上进行配重。多点同时起吊作业时，选在的起吊点要合理，确保受力均衡。

- 8.4　物料运输作业

- 8.4.1　提前检查确认巷道畅通轨道质量。

- 8.4.2　检查确认安全设施设置。

- 8.4.3　检查确认绞车安装固定完好情况。

- 8.4.4　检查确认绞车提升信号。

- 8.4.5　检查确认钢丝绳是否合格。

- 8.4.6　确认拉车数量及车辆固定与连接。

- 8.4.7　确认车辆到位停车稳固。

- 8.5　特殊物料及大型设备、设施的运输

- 8.5.1　运输特殊物料及大型设备、设施人员，无论那个单位都必须有装卸知识技能的人员担任，并严格执行运输“工作票”制度。装运卸全过程要有班长或有经验的老同志统一指挥。

- 8.5.2　运输特殊物料及大型设备、设施前，由使用单位安排专人，提前对巷道高度、宽度、弯道等有障碍物地段的线路了解清楚，达不到规定巷道地段的要做好记录，制定安全措施报有关领导审批，无措施不准运行。

- 8.5.3　对于“四超”（超长、超宽、超高、超重）车辆运输必须采用单车牵引，必须制定专门的装、封、运安全技术措施。严禁用矿车运送“四超”物件（钢轨、工字钢等）；超过80Kg的单台设备必须用平盘车运输。“四超”车辆是指：

- 1）超长：凡不能用三环直接连接的物件车辆或单车物件长度超过2.5m。

- 2)超宽：所装物件宽度超过普通车辆宽度。

- 3)超高：所装物件高度超出普通矿车车沿0.2m。

- 4)超重：单车重量超过１辆载矸矿车总重量（含矿车自重），但不超过绞车（机车）或钢丝绳允许载荷量。

- 8.5.4  人力扛、抬运送要注意站稳踩实，看清脚下。超过80Kg的设备、配件等要采用吊抬法抬运。超过100Kg重的钢轨，严禁人员直接用肩扛法抬运，必须采取吊抬法抬运。