井下普通带式输送机技术标准

1  范围

本标准规定了井下普通带式输送机技术内容和要求。

本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。

2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备完好标准

煤矿安全质量标准化标准

3  技术要求

3.1  滚筒、托辊

3.1.1  滚筒无破裂，键不松动。胶面滚筒的胶层与滚筒表面紧密贴实，不得有脱层或裂口。

3.1.2  托辊齐全，转动灵活，无异响，无卡阻现象，定期注油，托辊合格率97%以上，缓冲托辊表面胶层磨损不得超过厚度的1/2。

3.2  机头架、机尾架、中间架

3.2.1  机头架、机尾架、中间架无开焊和变形，机尾架滑靴平整，连接紧固。

3.2.2  中间架平直无开焊，吊绳（上部吊大于下部宽度）、机架完整，固定可靠，无严重锈蚀。

3.3  胶带、拉紧装置和伸缩装置

3.3.1  胶带无破裂，横向裂口不得超过带宽的5%，保护层脱皮不超过0.3m2。

3.3.2  接头卡子牢固平整。

3.3.3  运行胶带不打滑、不跑偏，上部胶带不超出滚筒或托辊边缘，下部胶带不磨机架。

3.3.4  涨紧小车架无损伤、无变形，车轮在轨道上运行无异响 。

3.3.5  丝杠拉紧装置的调节余量不小于调节全行程的1/5，伸缩牵引小车行程不小于12m。

3.3.6  电缆、胶带采用阻燃胶带

3.4  制动装置、逆止器、清扫器

3 4.1  制动装置各传动杆件灵活可靠，各销轴不松旷、缺油。闸轮表面无油迹，液压系统不漏油。

3 4.2  逆止器安装牢固，接销轴不松旷，制动可靠。

3 4.3  松闸状态下闸瓦间隙不大于2mm，制动时闸瓦与闸轮紧密接触，有效接触面积不得小于60%，制动可靠。

3.5  液力偶合器

3.5.1  外壳无变形，运转灵活无异响。

3.5.2  易熔合金塞和防爆片安装位置正确，材质合格。

3.5.3  液力偶合器的传动液为难燃液或水介质。

3.6  安全间隙及保护

3.6.1  每台胶带输送机必须设有低速、堆煤、烟雾、超温、自动洒水、防跑偏六项安全保护装置，并外接试验按钮，灵敏可靠，并按规定周期进行试验，有试验记录。

3.6.2  两条及以上带式输送机运输线应逆煤流方向逐台起动、顺煤流方向逐台停机联锁装置，推广使用集中控制系统。

3.6.3  信号装置必须声光兼备，清晰可靠，使用照明信号综合保护装置。

3.6.4  带式输送机道、机房峒室的设计尺寸要符合《煤矿安全规程》、《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2005）的规定；带式输送机安装要平直，巷道支护良好，机头、机尾前后两端20m范围内应用不燃材料支护；机头、机尾的设备与巷道壁之间的距离不小于500mm；机巷行人侧间隙不小于700mm，另一侧间隙不小于400mm。机头机尾都必须装设清扫器，清扫器使用正常，清扫效果达到要求。

3.6.5  机道内的电气设备要设计安装在壁龛内，机道内要有充分照明，电气设备应上台上架，两件及以上小型电器集中上板。

3.6.6  沿机道内要设计安装具有一定水量和压力的消防水管，每隔50m设支管和阀门。带式输送机的每一驱动点配备25m灭火软管、不少于2只合格的灭火器和0.2m3的灭火砂。

3.7  安、撤、检修及维护

3.7.1  安装、撤除及检修皮带时要制定安全措施，管理干部、安监员必须盯在施工现场，监督检查好安全技术施工措施在现场的落实，确保施工安全。

3.7.2  安装、撤除及检修皮带时，严格执行停送电制度，严禁带电作业。严禁带电转动滚筒拖皮带。

3.7.3  带式输送机运转时，严禁人员与带式输送机的任何转动部位接触，处理皮带跑偏，严禁用手、脚及身体的其他部位直接接触皮带，禁止清理机头、机尾滚筒及附近的浮煤，不许拉动皮带的清扫器。

3.7.4  禁止在皮带上和其它有关设备上站立、越过、爬过及传递各种用具。跨越皮带必须走行人过桥。

3.7.5  检修煤仓上口的机头卸载滚筒部分时，必须在煤仓上口采取防护措施，防止人员坠入煤仓。

3.7.6  禁止开倒车运转（处理故障时必须开倒车除外）。

3.7.7  严禁人员乘坐带式输送机（运送人员的带式输送机除外），不准用带式输送机运送设备和物料。

3.7.8  对带式输送机巷道的顶板、巷帮要加强检查和支护。