矿井空气成分技术标准

- 1  范围

- 本标准规定了矿井空气成分、风速和温度测定方法、技术指标和技术要求。

- 本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。

- 2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

- 煤矿安全规程

- AQ 1028-2006  煤矿井工开采通风技术条件

- 安监总煤装﹝2001﹞162号煤矿瓦斯等级鉴定办法、矿井降温技术规范

- 安监总煤调﹝2010﹞121号国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于印发煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）的通知。

- 3  矿井空气

- 3.1  矿井空气成分指标

- 3.1.1  采掘工作面的进风流中，按体积百分比计算，氧气浓度不得低于20%，二氧化碳浓度不超过0.5%。

- 3.1.2  矿井有害气体的浓度不得超过下表规定：

| - 名 称 | - 最高允许浓度（%） |
| --- | --- |
| - 一氧化碳（CO） | - 0.0024 |
| - 氧化氮（换算成二氧化氮NO2） | - 0.00025 |
| - 二氧化硫（SO2） | - 0.0005 |
| - 硫化氢（H2S） | - 0.00066 |
| - 氨（NH3） | - 0.004 |

- 注:瓦斯、二氧化碳和氢气的允许浓度按本标准有关条文执行。

- 3.1.3 有害气体监测：氮氧化物至少每3个月监测1次，硫化氢至少每月监测1次、碳氧化物至少每3个月监测1次，煤层有自燃倾向的一氧化碳瓦检员班班随时监测。

- 3.1.4  当巷道中空气成分不符合上述规定时，必须立即采取措施，同时向公司调度室及有关部门报告。

- 3.1.5  井下空气成分应定期取样化验，取样地点和次数由矿井通风部门确定。

- 3.2  矿井风速

- 3.2.1  井巷中的允许风流速度，应符合下表要求：

| - 井 巷 名 称 | - 允许风速（m/s） |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 最低 | - 最高 |
| - 无提升设备的风井和风硐 | - - | - 15 |
| - 专为升降物料的井筒 | - - | - 12 |
| - 风桥 | - - | - 10 |
| - 升降人员和物料的井筒 | - - | - 8 |
| - 主要进、回风巷 | - - | - 8 |
| - 架线电机车巷道 | - 1.0 | - 8 |
| - 运输机巷、采区进、回风巷 | - 0.25 | - 6 |
| - 采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷 | - 0.25 | - 4 |
| - 掘进中的岩巷 | - 0.15 | - 4 |
| - 其它通风人行巷道 | - 0.15 |  |

- 3.2.2  必须建立测风制度，每10天进行1次全面测风。对采掘工作面和其它用风地点，应根据实际需要随时测风，每次测风结果应记录并写在测风地点的记录牌上。应根据测风结果采取措施，进行风量调节。

- 4  矿井温度

- 4.1  生产矿井采掘工作面的空气温度不得超过26℃，机电设备硐室的空气温度不得超过30℃。当空气浓度超过时，必须缩短超温地点工作人员的工作时间，并给予高温保健待遇。

- 4.2  采掘工作面的空气温度超过30℃，机电设备硐室超过34℃时必须停止作业。

- 4.3  热害矿井等级

- 4.3.1  井田热害区等级划分，井田热害区等级按原始岩温划分为二级：

- 1）一级热害区：31℃～37℃。

- 2）二级热害区：≥37℃。

- 4.3.2  矿井地温类型的划分，矿山地温类型应按地温梯度划分三类：

- 1）低温类：≤1.6℃/100m。

- 2）常温类：1.6℃/100m～3.0℃/100m。

- 3）高温类：≥3.0℃/100m。

- 4.3.3 热害矿井等级划分，热害矿井按采掘工作面的风流温度划分三级：

- 1）一级热害矿井：28℃～30℃。

- 2)二级热害矿井：30℃～32℃。

- 3）三级热害矿井：≥32℃。

- 4.3.4  热害治理。对一级热害矿井应加强通风，采掘工作面风流速度应为2.5m/s～3.0m/s；对二级和三级热害矿井除加强通风、提高风速外，还应采取人工降温措施，矿井必须委托有资质的设计单位编制制冷降温设计，报集团公司审批。

- 4.4  进风井筒为防止冬季结冰，对工人身体健康，提升和其它装置造成危害，必须装设空气预热设备，保持进风井口以下空气温度经常在2℃以上。

- 4.5  井下空气温度的测定

- 4.5.1  回采工作面空气温度的测点，应设在工作面回风巷15m处的风流中测定。

- 4.5.2  掘进工作面空气温度的测点，应设在风筒出风口后方30m处的巷道中央的风流中。

- 4.5.3  机电硐室空气温度的测点，应设在硐室回风调节窗处风流中测定。

- 4.5.4  空气温度的测定，不应靠近人身或致冷设备，至少距离0.5m。

- 4.5.5  测温仪器可使用最小分度为1℃并经校正的温度计。