- 矿用人车技术标准

- 1  范围

本规范规定了矿用人车技术要求。

本规范适用于山东新查庄矿业有限责任公司。

- 2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备检修质量标准-运输设备

煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）

- 3  平巷人车技术要求

- 3.1　基本要求

- 3.1.1　使用平巷人车应为专业制造单位生产的产品，产品生产许可证、产品出厂合格证及煤安标志资料，检查、检修、验收资料齐全。

- 3.1.2　新购置的斜井人车应符合MT389-2007的要求，并具有矿用产品安全标志。

- 3.1.3　平巷人车应按相关规定进行日常维护、处于运行状态，或大修后、或新购置，并且经调试拟投入使用的斜井人车应合格；车体结构不得进行不合理改造。

- 3.1.4　平巷人车配套使用的牵引设备检验合格，且处于该设备规定检验周期内。

- 3.1.5　说明书等相关技术资料保存完整。

- 3.1.6　巷道坡度、断面符合平巷人车的运行要求。

- 3.1.7　轨道和道床符合所用平巷人车技术资料规定的运行要求。

- 3.1.8　使用单位在日常使用过程中，应对平巷人车各部件的联结及灵活性进行详细检查，各连接部位的链、环、销、垫等应连接可靠，轮对应灵活，各注油部位润滑良好；主牵引杆、连接装置及销轴、弹簧、缓冲装置完整可靠，无异常永久变形，并符合产品技术资料规定的要求，车体强度应满足制动要求。

- 3.1.9　承受牵引力的链环、销轴无弯曲、变形、裂纹，磨损最严重处的磨损量不超过原尺寸的10％；闭锁装置无裂纹；轴颈磨损量不应超过原直径的5％；车轮的轮缘磨损余厚不应小于13mm，踏面磨损余厚不应小于7mm。

- 3.1.10　车厢前、后端开设便于观察的瞭望窗口。

- 3.1.11　车厢内有表面光滑的座椅和靠背，靠背应易于拆卸。

- 3.1.12　车厢出入口应装设摘挂方便保护链或保护栏以及其他有效的保护装置，运行中不应自行脱落。

- 3.1.13　车厢四周、进出口及内部不得有足以碰伤人员的尖锐棱角或凸出物。车厢底板应采用花纹钢板或木板封住。

- 3.1.14　车厢一端的端板应开设可供载有伤员担架进出的活动窗口或在车箱体的一侧装有可开启的侧门，必要时能迅速打开或取下。

- 3.1.15　人车车厢前后端板和金属顶棚钢板厚度不得小于2mm。

- 3.1.16　联接器的销轴有防串销的闭锁结构。

- 3.1.17　联接器的结构便于列车解体和单台人车的换向后组列使用。

- 3.1.18　转向器、联接器和碰头均应设减震装置。

- 3.1.19　车辆应编号管理，在车身两侧中间位置涂设醒目编号。

- 3.2　整机要求

- 3.2.1　焊接焊缝均匀、平整，不得有夹渣、裂纹、气孔、烧穿和假焊等缺陷。

- 3.2.2　人车车厢涂防锈漆和面漆，漆层均匀，不得有起泡脱落等缺陷。

- 人车车厢的乘人舒适度系数不得小于0.3，人均占有座位宽度不得小于420mm，舒适度系数按下列公式计算：

- K=S/N

- 式中：

- K —— 舒适系数；

- S —— 车厢地板面积m2；

- N —— 座位个数。

- 3.2.3　人车车厢长度（不包括碰头）偏差不大于±5mm，宽度偏差不大于±5mm。高度偏差不应大于±5mm。

- 3.2.4　转向器相对于车厢底架纵向中心线，在水平方向上应有不小于10°的旋转角度。

- 3.2.5　车轮不得有卡滞或不转动现象。

- 3.2.6　转向器的轮对，要求同轴上的两个轮对相对于平直轨面，在垂直方向上的摆动量不小于20mm。

- 3.2.7　人车放在平直轨道上，转向器的车轮应与水平轨面平稳接触，每组转向器中允许有1个车轮与轨面之间存在不超过2mm的间隙。

- 3.2.8　转向器两边的旁边枕座与车厢底架横梁上平衡块之间的间隙，空载时应为3～4mm。

- 3.2.9　联接器与牵引设备以及车辆之间牵引高度偏差不大于±5mm。

- 3.2.10　联接器牵引拉杆的中心线应对称于车厢底架两侧的纵向中心线，其偏差不应大于±5mm。

- 3.2.11　单台人车在通过设计规定最小曲率半径的水平弯道时，其转向器轮对的突出部分与底架间的间隙不应小于10mm。

- 3.2.12　组列时，当牵引三环链拉紧后，2台人车的碰头弹簧被压缩到极限负荷时，应能顺利通过设计最小曲率半径的水平弯道。

- 3.2.13  在坡度为3‰～5‰的平（左右水平）直轨道上，额定重载的人车相对碰撞时，不得脱轨掉道。在弹力作用下碰头能迅速恢复到原位，人车各部位不得产生变形、松动和裂纹。焊缝不得开焊、开裂。

- 3.2.14  车棚、底架、前后挡板、骨架角铁无开焊、破洞和明显变形。车厢凹凸深度不大于30mm，裂纹长度不大于50mm。

- 3.3　主要零、部件要求

- 3.3.1　车厢底架应平直，直线度偏差不大于2‰，平面度偏差不大于1.5‰，底架对应边互相平行，其平行度偏差不大于3‰。

- 3.3.2　转向器总成两组轮轴中心线相互平行，其一侧的间距与另一侧的间距之差不大于1.5mm。

- 3.3.3　轮对轮缘距（背侧）的极限偏差-3～+1mm。

- 3.3.4　牵引拉杆、三环和销轴经拉伸试验，其最小破断力不小于最大牵引力的13倍。

- 3.3.5　铆钉、螺栓松动数不超过总数的10%。

- 3.3.6　减震及缓冲弹簧完好无失效。