窄轨电机车技术标准

- 1  范围

本标准规定了矿井窄轨电机车技术要求。

- 本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。

- 2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备检修质量标准-运输设备

煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）

- 3  技术要求

3.1  机械部分

3.1.1　车架不得有裂纹和明显变形，侧板及顶板凸出或凹入深度不得大于20mm，轴箱切口中心两对角线长度误差不得大于10mm。各处铆钉及螺栓不得松动。

3.1.2　车碰头不得有严重损坏，弹簧无断裂，碰头伸缩长度不得小于30mm，不得有下垂现象。连接装置必须可靠，销子、销孔磨损不得超过原尺寸的20%。

3.1.3　轴承箱：

1）轴承箱端与轮毂之间的间隙不得小于2mm。

2）轴承箱与导向板的总间隙，沿行车方向不得大于3mm，沿车轴方向不得大于7mm。

3.1.4　轮对：

1）轮箍（或车轮）踏面余厚不得小于原厚度的60%，无凹槽。

2）车轮踏面的圆度允差不得超过0.3mm；同一轮对直径差不得超过1.5mm；前后轮对直径差不得超过3mm。

3）轮缘高度不得超过30mm，轮缘磨损量不得超过原厚度的30%（用样板测量）。

4）车削修复车轮踏面时，其几何尺寸应符合GB4695-84的规定。

5）车轴不得有裂纹，划痕深度不得超过2.5mm，直线磨损不得超过0.2mm，轴颈磨损量不得超过原直径5%。

6）新更换轮对，轮距应小于轨距6mm，其允许偏差为政府±2mm。轮背距测量三处之差均不得超过1mm。

7）热装轮箍时，轮心与轮箍配合盈量应符合下表的规定。

表1                    轮心与轮箍的配合盈量表mm

| 轮心直径mm | 配合盈量mm |
| --- | --- |
| >500～560 | 0.58～0.76 |
| >560～630 | 0.67～0.85 |
| >630～710 | 0.76～0.96 |
| >710～800 | 0.88～1.08 |

8）轮毂压入轴颈的压力的小于20t，轮毂与轴颈的配合应符合下表规定。

表2                轮毂与轴颈的配合盈量表（H7/V6）mm

| 轮径mm | 配合盈量mm |
| --- | --- |
| >65～80 | 0.090～0.139 |
| >80～100 | 0.111～0.168 |
| >100～120 | 0.137～0.194 |
| >120～140 | 0.162.～0.227 |
| >140～160 | 0.188～0.253 |

9）带健的轴与轮毂的配合应符合技术文件要求，无要求时应符合下表规定。

表3               轮毂与轴颈（带键）的配合（K8/h7）mm

| 轴径mm | 间隙（+）或盈量（-）mm |
| --- | --- |
| >50～80 | +0.044～-0.032 |
| >80～12 | +0.051～-0.038 |
| >120～1800 | +0.060～-0.043 |

3.1.5　均衡梁、弹簧、吊架等不得有裂纹或严重磨损。板弹簧各片厚度要一致，组装时应涂油，承载时应保持弓形，各片之间的间隙不得超过0.5mm。

3.1.6　齿轮罩（箱）固定牢靠，无变形、无裂纹，不漏油，不碰齿轮。

3.1.7　制动装置：

1）制动装置灵活可靠，润滑良好。

2）各连接销轴的配合应符合下表的规定。

表4                   连接销轴的配合表（H11/d11）

| 销轴直径mm | 配合间隙mm | 最大磨损间隙mm |
| --- | --- | --- |
| 10～18 | 0.050～0.270 | 0.48 |
| >18～30 | 0.065～0.325 | 0.56 |
| >30～50 | 0.080～0.400 | 0.67 |
| >50～80 | 0.100～0.480 | 0.80 |

3）闸瓦磨损余厚不得小于15mm，同一制动杆两闸瓦厚度差不得大于10mm。闸瓦与车轮踏面的接触面积不小于60%；完全松闸后其间隙为3～5mm。调整间隙的装置必须灵活可靠。制动梁两端高低差不得超过5mm。制动螺杆与螺母的螺纹无严重磨损。

4）抱闸式制动装置，闸带厚度不得小于4mm。松闸后，闸带与制动轮的间隙为2～3mm。弹簧不得失效。

5）空气制动装置的气压、温度的调整要符合机车技术文件的要求，各种指示仪表调校准确，气压表、温度表及其保护失效后，应立即修理。

6）空气制动系统的储气装置，要定期排出积水，一般一周排放1次。

3.1.8　撒砂装置灵活可靠，砂管畅通，管口对准轨面中心。

3.2　电气部分

3.2.1　检修直流电动机及防爆电气设备，应执行《煤矿机电设备检修技术规范》电气设备的有关规定。

3.2.2　控制器：

1）换向和操作手把灵活准确，螺栓和销子齐全牢固，闭锁装置可靠。

2）消弧罩完整，无松脱现象。

3）触头、接触片、连接线应紧固，触头接触不小于宽度的75%，其终压力为15～30N，触头相互错位不大于2mm。

4）触头、接触片、连接线及凸轮等均不得有严重烧损。触头与接触片烧损修整后余厚度不得小于原厚度的60%，连接线断丝不得超过10%。

5）各部绝缘良好，绝缘电阻应在0.5ΜΩ以上。

6）双侧司机室两台控制器结构的机车，两台控制之间的电气闭锁可靠有效，保证一台控制器在操作时，另一台控制器不被误操作或发生电气短路的故障。

3.2.3　电阻器：

1）电阻器接线牢固，电阻片（带、丝）不得变形及裂纹，其相互间距不得小于原距离的60％，瓷板（管）无裂纹。

2）电阻元件连接片（条）不得松驰、折损或烧损。

3.2.4　集电器：

1）弹力合适，起落灵活，接触滑板无凹槽。

2）电源引线截面符合规定，护套无破裂，无老化，线端应采用接线端子（或卡爪）与接线螺栓连接牢固。

3.2.5　自动开关的零部件齐全完整，动作电流整定应符合机车技术文件要求，且灵敏可靠。

3.2.6　配线无接头，绝缘层（或护套）良好。蓄电池电机车的电缆应采用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。

3.2.7　插销连接器和熔断器插接良好，闭锁可靠，无烧伤痕迹。熔断器熔体的材质及额定电流应符合要求。

3.2.8　蓄电池与蓄电池箱：

1）充电结束后半小时，电解液的密度和液面高度应符合下表规定。

表5                    电解液密度和液面高度表

| 电流 | 密度（g/cm²） | 液面高出极板高度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 酸性 | 1.23～1.275 | 10～20 |
| 碱性 | 1.17～1.22 | 15～30 |

2）电解液温度不得超过下列规定：合成碱电解液43℃苛性钠电解液35℃；硫酸电解液45℃。

3）蓄电池不渗漏电解液。碱性蓄电池壳体无严重腐蚀及孔洞；酸性蓄电池电池槽和上盖无破损，无变形，封口胶无裂纹。注液孔盖齐全完整，封盖紧密，排气良好。

4）电池极板无短路，无烧损断裂现象。连接线（片）不脱焊，无断裂，截面符合要求，螺栓紧固。

5）蓄电池安装牢固，橡胶套及绝缘隔板齐全完整，无烧焦、老化或损坏。

6）蓄电池箱固定稳妥。锁紧装置可靠。箱盖与箱体无变形，无破损，复盖良好。绝缘衬垫齐全、完整、有效。蓄电池箱内不得积聚水、电解液及其结晶体。

3.2.9　照明灯及警笛（警铃）齐全完整。照明灯光洁明亮，照明距离不得小于60m，照度不得小于2Lx；警笛（或警铃）声音清晰宏亮。机车防爆照明灯自动断电联锁机构可靠、有效，当玻璃灯罩向内推进约5mm时，电源即被断开。

3.2.10　润滑部件齐全，润滑良好。

3.3　试验和试运转

3.3.1　空负荷试验一般不少于1h。空负荷试验时检查下列各项：

1）启动平稳，运转正常，无异常音和异常振动。

2）各部密封不渗不漏。

3）各部件相互衔接，动作正确，无卡阻现象。

4）各部温度不超过规定。

3.3.2　操作系统和制动系统在正常负荷下试运转，应符合下列要求：

1）各操作开关和连锁装置均应灵敏，正确可靠；操作装置运用时应轻便，其标志牌所示应与实际作用相符。

2）制动装置和限位装置动作可靠。当制动和限位时不产生异常振动。

3.3.3　安全装置应连续作3次试验，确保可靠、灵敏和正确地工作。当有1次失灵时，应再试验3次。如试验失灵时，即认为不及格，应检修后再试验。

3.3.4　电机车制动距离应符合《煤矿安全规程》的规定。

3.4　其它

- 3.4.1　电机车产品生产许可证、产品出厂合格证及煤安标志资料，检查检修资料齐全。

- 3.4.2　机车的闸、灯、警铃（喇叭）、连接装置、撒砂装置和闭锁装置，任何一项不正常或防爆部分失去防爆性能时，都不得使用该机车。

- 3.4.3　机车驾驶室内应悬挂正规操作要领牌板，固定在司机正前方、上沿距车顶为400mm；牌板采用（高）200×（长）300mm的金属板制作，正面底色为蓝色，内容为印刷的白色字。机车编号要用白色漆、阿拉伯数字印刷在前后碰头和两侧中间位置，字体规格为高120mm、宽80mm。

- 3.4.4　机车内的附属设施必须齐全、固定牢靠、悬挂整齐，缆线敷设正规，架线电机车照明灯、喇叭与逆变电源之间必须采用矿用阻燃橡套电缆连接并不得有接头。

- 3.4.5　机车电气部分每年要进行绝缘电阻测试，绝缘电阻不小于0.5ΜΩ；架线电机车自动开关必须整定合格、动作可靠，测试和整定资料存档。

- 3.4.6　井上、下必须有专用的带有检修槽的机车检修硐室，配备起吊装置；井下矿用防爆型蓄电池电机车的电气设备，必须在车库内打开检修。电机车驾驶室必须有坚固的顶棚和门。

- 3.4.7　运输大巷要在曲线、道岔、交叉点设置限速标志牌板，标明车辆通过最大限制速度。

- 3.4.9　同一水平使用3台及以上电机车时，应使用带电气闭锁的信号装置；行驶机车台数大于5台、新建和改扩建的矿井井底车场及运输大巷，必须使用“信、集、闭”系统。

- 3.4.9　电机车运输安全装备（信集闭系统、司控道岔、机车通讯、逆变电源、脉冲调速）等不得无故停用，司控道岔的遥控距离不得小于50m；蓄电池电机车要使用过放电指示、瓦斯超限报警和断电保护；双司机室电机车前后司机控制器必须设有联锁机构。

- 3.4.10　电机车运行必须前有照明后有红灯，红尾灯必须采用定型产品，不得用矿灯代替，挂放位置必须放在列车（包括人车）的最后１辆车的后端。

- 3.4.11　使用中的电机车每年以及大修后的电机车必须做１次列车（包括平巷人车）制动距离试验。

- 3.4.12　每年对在籍电机车进行1次年审评定。

- 3.4.12　设备清洁，无积尘。