窄轨矿车技术标准

- 1  范围

本标准规定了窄轨矿车技术要求。

本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。

- 2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备检修质量标准—运输设备

煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）

- 3  技术要求

- 3.1　轮对

3.1.1　车轮不得有裂纹，踏面光洁，定期注油，转动灵活，不漏油，不旷动。

3.1.2　车轮踏面的几何尺寸应符合规定，踏面磨损量不得超过原厚的45%，轮缘磨损量不得超过原厚的35%。

3.1.3　同一轮对两轮踏面直径差不得超过2mm。

3.1.4　轴承：

1）单列向心球轴承磨损，其径向间隙不得超过0.5mm。

2）大修矿车一般不得使用旧轴承。同一轮对新旧轴承不得混合使用。

3.1.5　轴承与轴承的配合：

1）车轴与轴承内径采用m6级公差配合。当轴承为G级精度时，其配合盈量应符合下表的规定。

表1                      矿车轴与轴承内径的配合表mm

| 轴承内径 | 配合盈量 |
| --- | --- |
| >15～50 | 0.009～0.037 |
| >50～80 | 0.011～0.045 |

2）车轮与轴承外径采用N6级公差配合。当轴承为G级情况，其配合盈量应符合矿车轮与轴承外径的配合表的规定。车轮内孔的表面粗糙度不得大于。

表2                     矿车轮与轴承外径的配合表mm

| 轴承外径 | 配合盈量 |
| --- | --- |
| >80～120 | 0.001～0.038 |
| >120～150 | 0.002～0.045 |
| >150～180 | 0.005～0.045 |

3.1.6　使用旧轴装装置后，车轮的摆动量（一侧前一侧后）不得超过2mm（量绝缘）。

3.1.7　车轴轴颈磨损时，不得滚花或镶套修理，可以采用金属高速电弧喷涂和喷镀工艺修复处理。车轴最大弯曲不得超过1mm。

3.1.8　轮对的轮距应符合轮距应小于轨距6mm，其允许偏差为±2mm。轮背距测量三处之差均不得超过1mm。

3.1.9　轮对固定在车架上，挡箍与轴座的间隙不得大于5mm。轴距允差不得超过2mm。两轴应垂直于车架纵向中心线。

3.1.10　矿车放在水平轨道上检查，四个车轮中有1个与轨道不接触的最大间隙不得超过2mm。

3.1.11　车轮轴承润滑良好，油脂符合要求。

3.2　连接装置

3.2.1　斜巷提升中的矿车等车辆的车梁、碰头和连接插销的安全系数不得小于6，连接装置的钩环链的安全系数不得小于10，其磨损量不得超过原尺寸的10%。钩、环、插销及销孔不得有变形。弯曲的销子、链环不得冷直。

3.2.2　碰头各部完整齐全，不得有裂纹。弹性碰头的活动范围为10～30mm，弹簧不得有断裂。

3.2.3　连接装置的链环，必须以两倍于最大静荷重的拉力进行试验。

3.3　车箱与底梁

3.3.1　底梁不得有裂纹、开焊，碰头铆钉不得有松动。其他铆钉、螺栓、销子、垫圈、油堵及开口销齐全，完整，紧固，各部铆钉松动不得超过总数的5%。各连接螺栓应加弹簧垫圈。

3.3.2　车箱上口两对角线长度差不得大于35mm。车箱各面凸凹深度不得大于50mm，不得有大于100mm裂纹，大于100mm2破口。

3.3.3　车箱纵向中心线与底梁中心线（在车箱两端测量）的偏差不得大于8mm。

- 3.4　底卸矿车的卸载部分

3.4.1　车底与车箱应结合严密。

3.4.2　托轮组平直，托轮转动灵活。相邻两个托轮高低差不得大于2mm，相邻5个托轮必须有3个托轮在一条直线上。

3.5　试验

3.5.1　新制作或大修后的矿车必须进行试验，其运行阻力系数不得超过矿车运行阻力系数表的规定。

表3                        矿车运行阻力系数表

| 矿车载重（t） | 单台空车运行阻力系数（滚动轴承） |
| --- | --- |
| 1 | 0.0095 |
| 2 | 0.0085 |
| 3 | 0.0075 |

- 3.6　其它

- 3.6.1　有编号及检修记录。

- 3.6.2　矿车编号设在车身两端，字体规格为高100mm、宽60mm。

- 3.6.3　矿车产品生产许可证、产品出厂合格证及煤安标志资料，检查、检修、验收资料齐全。