掘进专业通用技术规范

1  范围

本标准规定了掘进专业通用技术要求。

本标准适用于集团公司所属矿井。

2  基础要求

2.1  采掘过程中严禁任意扩大和缩小设计规定的煤柱。

2.2  开拓、准备和回采煤量满足规定要求。优化生产布局，合理集中生产。

2.3  掘进巷道必须按作业规程的要求进行支护，任何人不得随意降低支护强度，改变支护方式。当地质条件发生变化，遇到断层、破碎带等情况，需要改变支护方式时，施工单位必须及时编写补充措施，经矿总工程师或分管副总工程师批准后方可执行。

2.4  掘进井巷和硐室时，必须采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。

2.5  掘进巷道在揭露老空前，必须制定探查老空的安全措施，包括接近老空时必须预留的煤（岩）柱厚度和探明水、火、瓦斯等内容。必须根据探明的情况采取措施，进行处理。在揭露老空时，必须将人员撤至安全地点；只有经过检查，证明老空内的水、瓦斯和其他有害气体等无危险后，方可恢复施工。

2.6  由下向上掘进25°以上的倾斜巷道时，必须将溜煤（矸）道与人行道分开，防止煤（矸）滑落伤人。人行道应设扶手、梯子和信号装置。

2.7  必须建立的技术体系。

1）巷道开、竣工制度。

2）作业规程“十个环节”落实制度和施工措施制度。作业规程“十个环节”是指现场勘查、编制、审批、学习、考试、补考、成绩登记、现场执行、补充措施及监督检查。作业规程每2个月至少组织1次复审并有复审意见。

3）巷道矿压观测、分析、预报制度。

4）巷道维护制度。

5）冲击地压煤层（冲击地压特别危险区）巷道防冲管理制度。

6）工程质量考核、检查验收制度。

2.8  作业场所应悬挂规范的巷道平面布置图、施工断面图、避灾路线图、正规循环作业图、炮眼布置图和爆破说明书（断面截割轨迹图）。

2.9  掘进工作面内温度不应超过26℃，超过26℃时应缩短工作时间或采取降温措施。

2.10  作业场所的噪声，不应超过85dB。大于85dB时需配备个人防护用品；大于或等于90dB时，还应采取降低作业场所噪声的措施。

3  现场勘查会审

3.1  需要组织会审的情况：巷道揭露断层或异常构造，动压影响和应力集中区，冒落带，淋水区，石门揭露煤层，煤层复合顶板或煤层异常区，巷道开门、贯通预透、穿过、跨巷，托顶煤掘进及巷道岩性发生变化等。

3.2  勘查会审及落实：由矿总工程师或分管副总工程师负责组织分管技术负责人及专业部门进行现场勘查，提出会审意见，并在作业规程或措施中明确规定。

4  交岔点支护

4.1  锚网索喷交岔点应缩小锚杆株排距、配合锚索加强支护。

4.2  架棚支护交岔点必须使用双抬棚，顶板允许时打锚索或锚杆吊挂抬棚梁，不具备条件时采用棚口卡子固定棚梁。抬棚及插梁必须专门制作，符合设计要求。

4.3  巷道交岔点必须满足掘进和采煤工艺要求，保证综掘机或采煤设备最大件的安装和运输要求，其支护形式、开门口大样图要在作业规程中明确规定和绘制。

5   巷道开门

5.1  巷道开门口应避开断层破碎带、构造异常区、淋水区等。

5.2  按由外向里、先顶后帮的顺序找掉开门口附近10m范围内的危岩，同时对开门口附近各10m范围的巷道支护进行检查加固。

5.3  清理好现场物料杂物，确保后退路畅通。

5.4  掩护好爆破影响范围内的电器设备和管线。

5.5  由测量人员标校巷道中（腰）线，严格按线施工。

5.6  布置密集炮眼、预留光爆层分次爆破，尽量减小对开门口四周围岩的破坏，保证开门成型和围岩完整性。

5.7  开门口前5m巷道施工时，必须缩短循环进尺、加强巷道支护。

6  巷道贯通（预透）

6.1  炮掘巷道贯通（预透）前20m、冲击地压煤层巷道贯通（预透）30m、综合机械化掘进巷道贯通（预透）前50m，必须做好以下7项工作。

1）测量部门必须下达贯通（预透）通知单，按通知单要求停止其中一个工作面掘进并编制贯通（预透）施工措施。

2）炮掘巷道贯通（预透）前20m（冲击地压煤层30m），每次装药前和爆破后都必须按由外向里、先顶后帮的顺序逐排（逐架）找掉预透处以外的悬矸危岩，同时检查加固预透处以外的巷道支护。

3）每次装药前都要对预透处爆破影响范围内的电器设备、管线等进行掩护。

4）预透处必须保持正常通风。预透处无法进入、不能实现机械通风的，必须采取专项措施，并在施工措施中明确规定。

5）预透处有积水的必须提前排净；无法进入的，必须采取边探边掘的措施，在施工措施中明确规定。

6）通防部门要做好调整通风系统的各项准备工作，贯通后必须停止采区内一切工作，立即调整通风系统，风流稳定后方可恢复施工。

7）预透前5m巷道施工时，必须缩短循环进尺、加强巷道支护。同时布置密集炮眼、预留光爆层分次爆破，尽量减小对围岩的破坏、保持围岩完整性。

6.2  两巷道立体交叉净岩帽小于6m时要制定专项措施，按贯通（预透）要求进行管理。

7  临时支护

7.1  架棚巷道

7.1.1  新开门巷道支齐3架棚前或巷道调向无法使用前探支架时，采用点柱作临时支护。点柱应选用不小于200mm的优质坚韧圆木或单体液压支柱，按由外向里的顺序、逐棵支设、均匀布置在空顶区内，点柱上端顶牢顶板并用木楔打紧，点柱下端要支在实底上并有不小于100mm的柱窝。

7.1.2  新开门巷道支齐3架棚后（不包括门棚）采用前探支架作临时支护。前探梁用不小于15Kg/m钢轨截制。每根前探梁不少于3个固定点，采用40T型溜子链条、联接环和螺丝固定在支设好的棚梁上，螺帽要满扣，用木楔打紧、严禁重楔。

7.1.3  每根前探梁长度不小于4m，前探控顶距离要根据循环进度在作业规程中具体规定。当棚梁净宽在2.8m及以下时用2根前探梁，棚梁净宽大于2.8m时用3根前探梁，且均匀布置。

7.1.4  前探梁上方用长度比巷道顶部宽度小0.4m的木板梁（宽×厚=150×60mm）或支护用棚梁，配合小杆、木楔接顶，控制前探部分顶板。

7.2  锚网索喷巷道

7.2.1  锚网索喷支护巷道采用前探支架作临时支护。前探梁用不小于15Kg/m钢轨或厚壁无缝钢管制作。当巷道荒宽在3.3m及以下时至少使用2根前探梁（巷道荒宽大于3.3m时用3根），前探梁上方用板梁、道木配合木楔背实顶板，前探梁间距不大于1.4m，用金属锚杆和吊环固定。每根前探梁不得少于2个吊环，吊环螺纹拧入长度不少于30mm。固定前探梁吊环的锚杆，其规格和锚固力不得小于巷道支护锚杆。吊环每移动一次，都要检查其结构有无裂纹、开焊或变形，不合格必须立即更换。前探临时支护形式必须在作业规程中明确规定。

7.2.2  锚喷巷道也可采用初喷作临时支护。爆破后及时用长把工具按由外向里、先顶后帮的顺序找掉悬岩危矸，然后洒水冲刷煤岩面进行初喷，初喷厚度不小于30mm，喷体初凝20min后方可准人员进入迎头作业。但在松软的煤、岩层中或过地质破碎带掘进时，初喷后必须使用前探支架作临时支护。围岩极破碎时，在巷道爆破前要打设超前锚杆作超前临时支护。

7.3  砌碹巷道

架棚改为砌碹支护，必须采用四撑棚做临时支护，且符合以下要求：四撑棚需选用直径不小于200mm的坚硬优质圆木制作。顺向抬棚棚梁净里长不应超过2.8m，腿窝距底槽内沿不小于0.5m，横向抬棚腿窝距底槽内沿不小于0.3m。四撑棚梁腿接口处、横向抬棚梁与顺向抬棚梁之间必须用扣扒双面扒牢。支设抬棚前，要先将施工地点前后10m范围内的支护加固好。挖底槽前要先支好四撑抬棚。四撑棚托原棚不得超过4架，抬棚腿要落到实底，作业规程中要明确规定防止高吊、失脚的措施。

8  下分层巷道施工

8.1  下分层支护方式要根据矿压显现的实际情况确定，要充分考虑开采深度、上分层采后时间、岩性等因素。当巷道需开宽或遇压力集中区等情况时要及时采取支对棚或缩小棚距等措施，提高支护强度。

8.2  下分层工作面巷道与上分层工作面巷道必须内错布置，内错距离为2～3m。下分层巷道开门应选好位置，必须在上分层停采线之前进入下分层巷道位置。

8.3  下分层掘进施工要做到一次成巷，严把工程质量，避免前掘后整，为防止放炮和耙装机耙斗碰撞造成支架变形，应制定相应安全措施。

8.4  下分层巷道掘进遇上分层顶板破碎、出现网兜或漏顶时，要采取放小炮、掏梁窝的方法，用前探支架超前控制，并严密背顶，适当缩小棚距。

8.5  当下分层巷道压力较大或上部有冒顶区及顶板冒落不实时，可采取增设拉杆、撑杆等措施，增加棚子的稳定性和整体性，防止滚梁、偏肩及歪斜变形，并及时编制有针对性的措施。

9  掘进机械

9.1  耙装机

9.1.1 耙装机的迎头导向轮必须固定牢固；导绳轮转动灵活可靠，有防止钢丝绳出槽的防脱装置。

9.1.2  耙装机作业时必须有照明。

9.1.3  耙装机操作侧安全间隙不得小于700mm，另一侧不得小于400mm。

9.1.4  耙装机必须安设封闭式护身栏，护身栏规格型号应在作业规程或施工措施中明确规定。

9.1.5  倾斜井巷耙装机必须有防止机身下滑的措施。

9.1.6  工作和空程滚筒上钢丝绳余量不得少于3圈。耙装用钢丝绳在一个捻距之内，断丝面积与钢丝绳总面积之比不大于25％，不得有断股；接头插接长度不小于2.5个捻距。绳与耙斗连接要牢固可靠，不准采用打结方式。

9.1.7  耙装机在90°弯巷中使用时，主绳和辅绳都要设导向轮。

9.1.8  扒装完毕，应将两个操纵手柄放在松闸位置，然后卸下手柄，开关停电且闭锁。

9.1.9  耙装制动闸灵活可靠，闸带无断裂，磨损余厚不少于3mm。

9.1.10  上山移耙装机要提前安设好回头轮，其固定方式必须在作业规程中明确规定。斜巷移动耙装机时，耙装机下方禁止站人，人员必须提前进入躲避硐或安全地点；耙装机移到位置后，先安好卡轨器、锚绳或趄柱，检查确认安全后，再摘下滑头（安好回头轮）。

9.1.11  下山掘进在耙装机装车点以上10～20m处要安设常闭式挡车门，只有在行车时方可打开。

9.1.12  耙装机护栏应向迎头方向超过手把操作位置不小于300mm。

9.2  刮板输送机

9.2.1  刮板输送机安装要平、直、稳；两台输送机搭接运输时搭接长度不小于500mm，机头最低点与机尾最高点的间距不小于300mm，刮板输送机与胶带输送机搭接运输时搭接长度和机头机尾高度差均不小于500mm，不带回煤。

9.2.2  刮板输送机道必须具有0.7m的人行道。

9.2.3  刮板输送机头、机尾必须设牢固可靠的固定装置，应采用双压柱或地脚锚杆配合刮板链条固定，采用压柱时严禁打设在减速箱或电机上。

9.2.4  人员横过刮板输送机处，必须设置行人过桥。

9.2.5  刮板输送机严禁乘运人员和物料。

9.2.6  刮板输送机操作按钮距司机不应大于5m的安全地点。